项目编号：0182-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：湖州新天外绿包印刷有限公司

审核员：                    审核日期： 2022年01月17日-18日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编制了Q/TW MMS-06-2020《测量设备控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量管理部负责测量设备全过程管理。编制了Q/TW MMS-JL18-2020《测量设备台账》，测量设备台帐共有88件，实行A、B、C分类，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入测量管理工作。 查质量管理部实验室编号为J106数字式温湿度计, 校准日期：2021年12月31日,校准机构：湖州市检验检测中心。 查质量管理部检测室编号为J017电子数显外径千分尺，校准日期2021年12月31日。校准机构：湖州市检验检测中心。 查质量管理部检测室编号为J022摩擦系数测定仪，校准日期：2021年12月31日，校准机构：湖州市检验检测中心。 查生产技术部生产车间编号为J154电子秤，校准日期：2021年12月31日，校准机构：湖州市检验检测中心。现场标识、台账信息内容和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 生产技术部 质量管理部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业识别了36个测量过程，其中10个重要测量过程。 设计部对印刷品折痕力、油墨耐磨性测量过程、纸张的含水量、荧光白度等10个重要测量过程进行计量确认，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，符合要求。 详见：《测量过程和设备计量确认明细表》 抽查：油墨耐磨性测量过程，编制了《JISK-5701磨擦仪操作规程》，测量设备由湖州市检验检测中心校准，验证满足要求。查企业标准Q/TWJ1004-2015《Color-Eye 7000A电脑颜色色差仪操作规程》，测量设备由上海英菲计量设备检测有限公司校准，验证满足要求。 | 生产技术部 质量管理部 设计部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在上一年度没有新增测量过程，企业对测量过程进行持续监视控制。，业编制了Q/TW MMS-02-11-2020《测量过程设计和实现控制程序》。 查文件号：TW/QCB95-2009《折痕检测数据登记表》，对时间、温度、湿度、抽样检测过程、检测人的记录完整，测量设备满足测量过程预期使用要求。查文件号：Q/TWJ0204-02-2017《生产过程产品质量检验指导书（胶印）》，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备、检查标准进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。符合要求。 | 质量管理部 生产技术部（车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了Q/TW MMS-02-12-2020《测量不确定度控制程序》 抽查了印刷品折痕力的测量过程不确定度评定报告，评定方法正确。 详见：《印刷品折痕力的测量过程不确定度评定》。符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 5 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。外部顾客满意度为98.3%，内部顾客满意度为93%。 | 市场部 质量管理部 | 否 |
| 6 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电、水、蒸汽、天然气，2021年1-12月份耗能折算为499.67t标煤，企业不是重点用能单位。符合要求。 | 设备动力部 | 否 |