[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1304-2021
审核员现场审核记录（三）

企业名称：江苏金彭集团有限公司

审核员：                       

审核日期：2022年1月13日 上午至2022年1月14日 下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了JSJP CLSC-2021《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问检测中心的董传全、总装车间的董小一等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。
	5.2顾客为关注焦点
	查《测量过程及控制一览表》，共识别了33个测量过程，其4个关键测量过程，29个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	3
	企业制定的质量目标是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	查JSJPCL-JH-2107《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》，查检测中心分解了2项质量目标、总装车间分解了3项质量目标、安全环保部分解了1项质量目标、PMC部分解了1项。
查各部门的《2021年度测量管理体系计量目标完成情况统计表》，企业已对2021年度6月-2021年12月份质量目标的完成情况进行统计，检测中心分、总装车间、安全环保部、PMC部均已完成目标值。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	4
	企业是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式?
企业培训实施情况?
企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
	6.1人力资源
	查1：总装车间检验员高柱职务成品检验员和陈崇军职务出货检的上岗证及检验人员任职资格评价表，日期：2021.11.20，部门负责人：李茂贵。符合要求。

查2：关键工序培训（装配）培训记录表，培训日期：2021.5.7,培训人数：10人，培训签到表：10人，抽王乐星试卷成绩100分。符合要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了JSJPCL-CX06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。

查技术质量部执行的标准Q/JSJP J0307-2020《后桥通用技术条件》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部

	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.2

软件
6.2.3

记录
	企业建立了JSJPCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。企业编制了JSJPCL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限为5年。

查检测中心编号JL/140209-08的“检验报告”， 产品名称：控制器48V800W，送样日期2022年1月8日，检验项目绝缘介电强度，符合要求。
查企业编号：SOPG082-RD01-01《检测软件台帐》中总装车间“电动正三轮摩托车驻车制动力检测过程软件”，已进行定期确认。符合要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	7
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？是否有计量确认状态标识？企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	6.2.4

标识

6.3.1

测量设备

7.3.2

溯源性
	企业编制了JSJPCL-CX09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。

企业编制了JSJPCL-CX10-2021 《测量设备管理程序》、JSJPCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

查《测量设备台账》，共有测量设备198台，纳入了测量管理体系实施管理，有10台强检测量设备，测量设备的管理和溯源符合要求。

查检测中心出厂编号为0171，型号规格为HRD-150的电动洛氏硬度计，校准日期为2021年7月12日，校准证书编号为03LJ20211238；已进行了计量确认，粘贴了计量确认状态标识。

查设备编号为26512，型号规格为MS2671A的耐压测试仪，校准日期为2021年6月29日，校准证书编号为04DH20210196；查设备编号为13-01，型号规格为PWS-10的电液伺服减震器综合试验机，校准日期为2021年7月12日，校准证书编号为03LJ20211242；校准机构为“徐州市质量技术监督综合检验检测中心（其计量检定机构授权证书号为：（苏）法计（2019）1003号）”，符合要求。

查规格型号为SCS-120，出厂编号173824的电子汽车衡，校准日期为2021年7月22日,校准证书编号为21HQ1818012246，查规格型号为（0~1.6）MPa的压力表，出厂编号HC71351408402； 校准机构为”徐州市检验检测中心（其计量检定机构授权证书号为：（苏）法计（2019）1003号）”，符合要求
查规格型号为17-340N.m，出厂编号JPJC118的扭力扳手，校准日期为2021年3月5日,校准证书编号为ZS21030507D032，校准机构为”广东世通仪器检测服务有限公司（其机构注册号为：CNAS L3170）”，符合要求
查规格型号为WQSHY25-1，出厂编号13102的后视镜弯曲试验台，校准日期为2021年3月5日,校准证书编号为24SJ21030612-0204，校准机构为”苏州朗博校准检测有限公司（其机构注册号为：CNAS L4465）”，符合要求
查规格型号为CHM3，出厂编号71103060的脚踏力计，校准日期为2021年3月5日,校准证书编号为KLF202101514，查规格型号为（0~25）mm的外径千分尺，出厂编号E104036； 校准机构为”珠海科量检测技术有限公司，（其机构注册号为：CNAS L12420）”，符合要求。
详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	8
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了JSJPCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查检测中心温湿度表，管理编号JSJC105，校准日期2022年7月1日。查2021年12月“温湿度记录表”1份。已进行监控。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	9
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.1

计量确认
	企业编制了JSJPCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。
	检测中心

总装车间

安全环保部


	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.2

计量确认间隔
7.1.3

设备调整控制
	企业建立了JSJPCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业编制了JSJPCL-CX10-2021《测量设备管理程序》、JSJPCL-CX13-2021《计量确认管理程序》、JSJPCL-CX14-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	检测中心

总装车间

安全环保部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.2

测量过程

7.3.1

测量不确定度
	企业编制了JSJPCL-CX13-2021 《计量确认管理程序》。企业编制了JSJPCL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。

查《测量过程及控制一览表》，共识别了33个测量过程，其4个关键测量过程，29个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查关键测量过程：“轴承硬度检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。
查轴承硬度检测过程不确定度评定，评定方法符合要求。
	检测中心

总装车间

	否

	12
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查设备编号为HC71531408410，型号规格为（0~1.6）MPa的压力表，校准日期为2021年10月14日，校准证书编号为21RG918047850；设备编号为HA635111353433，型号规格为（0~1.6）MPa的压力表，校准日期为2021年10月14日，校准证书编号为21RG918047852；测量设备委外送检机构“徐州市检验检测中心”，其计量检定机构授权证书号为：（苏）法计（2019）1003号均能采用法定计量单位，满足要求。

查成品检验记录表，日期：2021.06.11，产品名称：电动正三轮摩托车，型号：JP1500DZH-7A，电动机号：210608A56产品的外观、安装、紧固部分等9个项目以及产品名称：电动正三轮摩托车，型号：JP1500DZH-7A，电动机号：210608A56产品的外观、安装、紧固部分等9个项目等均能采用法定计量单位，满足要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部

	否

	13
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	查企业已建立了JSJPCL-CX18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，满足要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	14
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了JSJPCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

现场检查时发现检测中心两台停用设备碳硫分析仪计量编号JPJL 136,型号规格QR-42和三元素分析仪计量编号JPJL 137,型号规格JSB-3C，现场的停用标识、日期和测量设备停用申请表的标识、日期一致，符合要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部

	否

	15
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了JSJPCL-CX20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	检测中心

总装车间

安全环保部

PMC部
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能品种为水和电。2021年度用水12501方，用电11991839度，天然气1436320方。共计折合3385.17吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	PMC部
	否


 1 / 9

