编  号：0163-2018-2022

审核员监督审核记录

企业名称：深圳市常工电子计算机有限公司

审核员：                                              审核日期： 2022年4月8日—4月8日

| 序 号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。公司已制定《测量管理手册》对计量要求的识别方法进行规定现场查看生产部的《计量要求台账》。 生产部已经识别过程检验过程中使用的计量设备，计量要求识别流程符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 2 | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。电能表校验装置和水表检验装置有配套的测量软件，已进行软件确认，有确认记录。 | 生产部 | 不列入 |
| 3 | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3记录 | 抽查《成品检验报告（水控器）》记录，检验日期2021年11月15日，型号规格：SC-785,检验项目有外观检查、电气性能、示值误差、压力损失等内容，检验员袁敏，审核人黄万良，检测结果表明该水控器准确度等级符合2级要求，以上记录填写正确有标识，已妥善保管。 | 生产部 | 不列入 |
| 4 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查水表校验装置、水表磨损试验装置和橡胶硬度计等测量设备，均已校准/检定，已有校准/检定标识代替计量确认标识，标识符合要求。 抽查水表校验装置，型号：LS-3B ,检定日期：2021-10-11，0.2级，由广东省计量科学院检定，标识粘贴符合要求; 抽查温湿度计，出厂编号：38888，校准日期：2021-08-19，由深圳市计量质量检测研究院进行校验，标识粘贴符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 5 | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查水表校验装置（编号：668，型号：LS-3B）由广东省计量科学研究院检定，检定日期2021年9月27日，处于有效检定状态。进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 生产部 | 不列入 |
| 5 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。 查橡胶硬度计（编号：812412204275,型号：LX-A），由深圳市计量质量检测研究院检定，检定日期2021年8月23日，能提供该测量设备的校准报告和计量确认记录。 | 生产部 | 不列入 |
| 6 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔检定/校准周期。测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 生产部 | 不列入 |
| 7 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 生产部暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
| 8 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2测量过程 | 已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，公司已确定关键测量过程共1个，抽查了2级水表的示值误差检测，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。具体见《测量过程控制检查表》。 生产部暂未识别关键测量过程。 | 生产部 | 不列入 |
| 9 | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1测量不确定度 | 生产部暂未开展不确定度评定。 | 生产部 | 不列入 |
| 10 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 生产部的测量设备通过广东省计量科学研究院、深圳市计量质量检测研究院、广州赛宝认证中心服务有限公司、华测检测认证集团有限公司、深圳北测检测技术有限公司的检定或校准进行量值溯源，使用法定计量单位。 | 生产部 | 不列入 |
| 11 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 暂未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 | 不列入 |
| 12 | 是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2不合格测量过程 | 生产部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 | 不列入 |
| 13 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 暂未发现有不合格测量设备 | 生产部 | 不列入 |