上海为源物联科技有限公司

水表耐压强度试验过程控制规范

                    No:WYWL-M-1
测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：水表耐压强度试验

1.2  测量过程的依据：《水表耐压试验规范 》， 水表的耐压值为：（1±0.2）MPa。
计量要求

公司水表的耐压值为：（1±0.2）MPa.

测量参数公差范围：T=±0.2MPa；△允≤1/3Ｔ =±0.2×1/3=±0.067MPa
测量过程的设计
3.1  测量方法耐压测试
把水表安装在耐压试验台或带耐压装置的水表检定装置上,先通水排除试验设备和水表内的空气,然后缓慢升压,使水表承受规定的试验静压力。试验时水压的增压速度应缓慢平稳。压力表显示为耐压力的数据并记录。

3.2 测量过程的计量要求的导出及验证（见附录B）

3.3 测量过程的有效性确认（见附录C)

4  测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求：
测量设备名称：压力表；测量范围：0-1.6MPa；最大允许误差：1.6级(±1.6%)
4.2  测量环境要求

环境温度：常温，不得有影响惯性的震动

4.3  操作技能要求

操作人员须了解压力表工作原理，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查压力表，应在有效期内并具有效计量确认合格标识，外观良好，运转正常。

 将产品的压力管道连接好,确认合格后,开始耐压测试，做好原始记录。

5.  控制措施

5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.2  按操作规程的要求开展工作。

6.  监视控制

6.1监视方法

   每月抽检一次耐压测试装置，检查试验台上的两只压力表的误差不能超过±0.016MPa，实验过程正常， 并检查耐压测试装置是否有泄漏。
6.2监视要求

 ⑴ 用于监视用的压力表在检定的有效期内，并具有效计量确认合格标识，外观良好，运转正常。
⑵ 操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。

6.3 失控时的处理措施

    失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

7.记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

 记录书写必须符合程序文件《测管体系记录管理控制程序》的要求。

8 .附录

附录A:耐压强度试验不确定度的评定
附录B:测量过程的计量要求的导出及验证

附录C:耐压强度试验过程的有效性确认

附录D: 耐压强度试验过程比对记录表
