编号：0216-2019

审核员现场监督审核记录

企业名称：西安西驰电器股份有限公司

审核员： 鲁妙勤                                  审核日期：2019年12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？公司测量体系管理者代表的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表蒙阿龙为企业质量部部长。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予质量部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 生产部/生产车间 行政部 采购部 财务部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 企业制定了《计量职责管理程序》文件并执行。 询问：生产部、行政部和采购部相关人员，基本明确本部门的计量职能和职责。 | 生产部 行政部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 生产部/生产车间 行政部 采购部 财务部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系文件》规定了公司的测量方针及6项测量目标，测量目标与测量方针一致。有具体指标可测量，每月由质量部统计考核，均能达标。 | 管理者代表行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 | 5.4管理评审 | 企业于2019年06月27~28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理徐革平主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代蒙阿龙总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表 质量部 生产部/ 生产车间 行政部 采购部 财务部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《测量管理体系文件》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。人力资源部制定各类人员能力要求，体系相关人员50人，计量人员11人。抽查了企业制定的2019年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。 | 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业未建立《测量软件管理控制程序》，企业目前未涉及管理软件。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《记录管理程序》？核对2-3个记录信息量，有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《信息资源管理程序》，规定了记录控制要求。 查物料编码为：1501006040、1501006038的来料检验记录表、有检测物品名称，型号规格、样品编号、检测项目、委托人、接收人、检测日期等信息，但原始记录有多处涂改，不符合ISO10012：2003条款6.2.3记录的要求。 | 质量部 生产部 | 不符合 01 |
| 9 | 企业是否建立测量设备台账？设备是否处于有效的校准状态？测量设备的台账信息是否和检定证书一致？测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 - 环 境 | 企业建立了测量设备管理台账，共有43台，已进行检定/校准和计量合格确认,测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。 查：（1）生产部现场使用的编号为1511960069的耐压测试仪，规格型号：AN9602M 检定日期：2019年03月22日，证书号：DC40190570J,有效期至2020年03月21日。 查：（2）质量部现场使用编号为GJC-01的钢卷尺，规格型号5m，校准日期：2019年09月06日，有效期至2020年09月05日，证书号：DN19091030012. 测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分。 测量过程在常温下进行，对环境条件无特殊要求。 | 生产部 质量部 | 否 |
| 10 | 抽查1~2个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？测量设备是否有计量确认状态标识？是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 6.2.4标识 7.1.计量确认 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 抽查关键测量过程《低压成套电击防护接地电阻测量过程》，测量要求识别正确，配备的测量设备经过校准和验证，有计量确认过程验证记录，验证方法正确，测量设备贴有绿色的计量确认合格证，标识清楚完整，信息量齐全，符合标准要求。 有测量设备的计量确认过程，有测量过程控制规范，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，验证记录齐全，符合相关程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 生产部 质量部 | 否 |
| 11 | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份外部供方记录 | 6.4外部供方 | 公司已建立《外部供方管理程序》，对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。有合格供方名单，并根据评价准则实施了评价，有评价记录表。 抽查了陕西省计量科学研究院、东莞市帝恩检测有限公司等鉴定机构服务情况，已经收集机构资质附件，并进行了评价，符合文件规定。 | 采购部 | 否 |
| 12 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建最高计量标准，所有测量设备均送至陕西省计量科学研究院、东莞市帝恩检测有限公司等鉴定机构进行检定/校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 13 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 质量部 生产部/ 生产车间 |  |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了顾客满意度控制程序》，营销管理部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查，2019年抽查了8份《顾客满意度调查表》，外部顾客满意率达98%，达到企业目标。 | 营销管理部 | 否 |
| 15 | 企业进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年06月26~27日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分2个组，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者代表 质量部 生产部/ 生产车间 行政部 |  |
| 16 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》 一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《低压成套电击防护接地电阻测量过程》监视统计记录表，显示:2019年3月到2019年10月对测量过程进行了持续监视，控制图均满足测量过程的技术要求。 | 技术部 生产部 质量部 | 否 |
| 17 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》,对不合格测量过程和不合格测量设备有管理要求。2019年06月27日公司组织的内审中发现2个不符合项，(1)在生产部查出：测量设备标识不清，不符合6.2.4条款要求；(2)在质量部查出“低压无功补偿装置确认检验记录”中保护电路有效性测试项目和介电强度检验记录时发现电阻单位将mΩ写成MΩ。不符合“计量法”计量单位的使用要求。 以上2个不符合项已按整改计划，于2019年06月29日完成整改，无类似情况并进行了举一反三发生。 | 生产部 质管量部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 生产部 质量部 | 否 |
| 19 | 抽查1~2份记录，看计量单位使用情况？ | 计量法制要求 | 查：物料编码为：1501006052、1501006044、1001146007的来料检验记录和低压成套开关设备成品确认检验记录，计量单位，符合法定计量要求。 | 生产部 质量部 | 否 |
| 20 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业2019年1-10月办公、生产用水2541吨，折合218吨标煤、用电454854度，折合58吨标煤，总276吨标煤，由行政部管理统计，企业非重点能耗单位。 | 行政部 | 否 |