西安石油大佳润实业有限公司

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | JARN/K344-114 | 测量过程名称 | 压裂封隔器耐压测试 | 测量过程规范 编号 |  | JARN/K344-114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术质量部 | 测量项目 | 耐压测试 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力表 测量方法：将压裂封隔器固定于试压机上，进压至额定压力值，关闭启闭件，一端松开通向大气，查看压力变化，确定耐压性。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 耐压测试测量过程的有效性,是通过试验中加载的压力在所使用的两只压力表显示值的差值，对测量过程有效性确认： 2021年12月15日对压裂封隔器耐压测试： 第一只压力表显示值为40.5MPa, 第二只压力表显示值为40.6MPa， 测量过程的有效性按下列方法计算，≤MPE。 =40.6-40.5=0.1MPa≤MPE=0.16MPa 压力表试验过程正常，测量数据稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员： 青晓安 日期：2021.12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |