| 产品名称 | 换向器套筒 |  | 被测参数 |  |  | 上端直径测量 |  |  | 允差 |  | φ254±0.032mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | ZD13 -111-006-1 |  | 测量状态 |  |  | 产品检验 |  |  | 测量地点 |  | 检验科 |
| 测量过程要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备 | 名称 |  | 测量范围 |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | 精度/等级 |
|  | 千分尺 |  | （250-275）mm |  |  |  |  | 分度值0.01mm |  |  | MPE:±0.006mm |
| 测量环境 | 常温 |  |  |  | 测量方法 |  |  |  |  |  | 直接 |
| 测量过程不确定度计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建立数字模型：L=LP; μ（ι）=∫（△ι，△α，△b） - 其中△ι为千分尺读数，△α为千分尺示值误差△b为千分尺的估读误差。 - A类标准不确定度分量：对换向器套筒前端盖上端直径重复测量10次，其实验标准误差μ（ι）=1.92μm - B类标准不确定度分量： - 由千分尺示值误差测量结果引入的标准不确定度：μ（α）=6μm - 由估读误差（即十分之一分度值）引入的标准不确定度：估计为正态分布。 - μ(b)=0.01/10/1.96=0.3μm - 合成不确定度：μC==6.3μm - 扩展不确定度： U=2×μC =2×6.317=12.6μm (κ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度 |  |  |  |  |  |  | 12.6μm (κ=2) |  |  |  |  |
| 验证: 因为：6.3μm＜1/3×32μm =10μm 结论： 满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定人 | 郑智勇 | 审核 |  | 樊永博 |  |  |  | 批准 |  | 谢解生 |  |

测量过程不确定度分析报告