项目编号：0086-2022

审核员现场审核记录

企业名称：宁波永享铜管道有限企业

审核员：                   审核日期：2022年02月13日上午-02月14日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业是生产铜管和阀门的行业，主要产品有：紫铜管、塑覆铜管、铜管配件、铜阀门（闸阀、球阀、截止阀、止回阀、减压阀、平衡阀）。年产值为2.7亿元。 企业管理者代表汪东明为质量部经理。企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是外购件进货尺寸、性能检验、加工过程中的尺寸检验及产品出厂的整机性能检验。 企业目前管理中未发现存在问题。按照测量管理体系的要求，测量结果能满足顾客要求。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部，已在企业体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，管理者代表9项职能，，质量部的15项计量职能，车间的4项计量职能，以及其他几个部门的计量职能。 询问质量部、车间、技术部、行政人事部等相关人员基本清楚本部门计量职能。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别了企业外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，鲜少有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标管理程序》规定了企业的测量管理体系管理方针，以及5项质量目标，每年初组织制定下一年度的计量工作目标，已分解至各部门，有具体指标可测量，质量部每月统计一次，有年度测量管理体系目标完成情况统计表，查YXCL-JH-2101《年度测量管理体系目标分解计划》，合理、有效。考核均达标。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2021年11月5日开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理严二主持，由管理者代表汪东明汇报了体系运行情况，各部门负责人也进行了汇报。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告；满足要求。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力 资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员97人， 通过《计量职责管理程序》和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查：由质量部编制的2021年度培训计划表 YXCL-JH-2102，涉及测量管理体系方面的培训计划2个，分别授课时长6小时，有培训申请表、培训签到表、培训评价表等记录。 抽查：化学成分分析证，持证人：陈亚，证书编号201107007615786，发证机关：质量技术监督行业职业技能鉴定指导中心，发证时间：2020年05月13日。 企业人员配置、能力满足要求。 | 质量部 行政人事部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T 18033-2017《无缝铜水管和铜气管》、GB/T 11618.1-2008《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》等，受控状态现行有效。 现场抽查质量部在用的GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》等文件，受控状态为现行有效。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理程序》，建立了《测量设备台账》，质量部负责测量设备全过程管理，按计量确认计划进行周期检定/校准，企业测量设备台账共有122台件（A、B、C类）测量设备，标准物质9个。企业的测量设备均处于有效的校准状态，满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。质量部负责建立和评价测量设备合格供方名录，负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 查：检测设备及服务方的合格供方名录，共4家检测设备合格供方、5家检定校准服务方。测量设备全部委托具有相应资质的方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、宁波市计量测试研究院、安正计量检测有限公司进行校准、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心、宁波市鄞州区质量检测中心，并进行了评价。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程识别、确认、验证及控制一览表》，包括测量过程名称、测量方法文件、重要性、技术要求、测量设备信息、确认情况、验证情况等，共60个测量过程，其中一般测量过程6个，重要测量过程52个，关键测量过程2个。 查：关键测量过程--铜管管材外径尺寸测量过程，控制规范的受控编号： YXCL-GF-002,规定了测量方法、测量设备和监视方法等的控制要求。满足测量过程管理要求。 查：关键测量过程--密封性测试过程，控制规范的受控编号： YXCL-GF-001,规定了测量方法、测量设备和监视方法等的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了铜管管材外径尺寸测量过程的不确定度评定，方法正确见附件《不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，企业所有测量设备均送检至有资质的检定/校准机构。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》, 质量部采取测量管理体系内部客户满意度问卷调查表 RZCL-JL-050, 发放6份，回收6份，内部顾客满意度为97.70%，符合要求。 销售部负责外部顾客调查表的发放，共发放25份调查表，回收25份，外部顾客满意度平均分值为98.6分，符合要求 。 | 质量部 销售部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年9月23-9月24日组织了企业测量管理体系内审。企业所有部门进行了全要素的审核，共开出了1个一般不符合项，于规定时间完成了整改。 | 管理者代表质量部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个次要不符合项，能查找原因，按期整改关闭。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质量部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制 要求 | 查企业的技术文件、产品出厂检验记录等，能够正确使用计量单位。 企业的强制检定计量器具2只，主要用于安全防护的压力表，已检定，在有效期内使用。 企业取得了特种设备生产许可证，许可项目为压力管道元件，许可子项目为压力管道阀门（B），编号为：TS2733I49-2024，发证日期为2020年12月15日，有效期至2024年12月14日。 企业无定量包装。 | 质量部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水，每个月电耗由供电、供水部门提供的数据。自2021年01月至2021年12月，耗能折合315.7吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政人事部 | 否 |