项目编号：0039-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：东营市奥能电器成套设备有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年02月25日上午至2022年02月25日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生了变化。 企业组织机构和人员未发生变更。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年测量管理体系客户满意度调查计划》和《2021年测量管理体系客户满意度调查工作报告》各1份，企业于2021年12月份实施了客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表7份，顾客满意度为98.75%。已达到目标值。 查“2021年销货合同台账”1份及“销售合同”13份，涉及产品包括“铜排、断路器、低压成套开关设备”等。抽查2021年3月13日《出库单》3份，产品名称为“铜排、断路器、低压成套开关设备” ，抽查检验日期为2021年3月10日的交验单号为440-2103100096“成品检验记录”，检验的产品为 “塑壳断路器”等，使用的测量设备为“接地电阻测试仪、游标卡尺”，校准证书，已送校。测量参数为“耐压值、外形尺寸等”，有实测结果。与文件编号为AN/ZY-09F/0《产品例行和确认检验规程》中要求相符合。 供销部、质检部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 办公室 质检部 供销部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。 查《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业4个部门进行了分解，抽查质检部分解了4项，办公室分解质量目标3项，生产部分解了4项，供销部分解了1项，符合要求。 查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年度1月-2022年1月质量目标的完成情况分别进行了统计，均已完成目标值。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月22日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及4个部门汇报了体系运行情况。 抽查管评输入报告4份，覆盖了企业4个部门。包括2021年测量管理体系运行情况报告、人力资源及培训情况、质量方针、质量目标完成情况、测量过程控制情况、测量设备溯源及管控情况、供方管理情况、客户满意调查情况、改进情况等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有14台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号为W131023355的“千分尺”的校准证书，证书编号：HDle-2021-09-3139140，校准日期：2021年09月02日，校准机构为“北京航天计量测试技术研究所”，校准机构注册号：CNAS L0283。签章资质有效。 查出厂编号：20436，型号规格：CC2521的“接地电阻测试仪”；查出厂编号为CX2103265的“IP20C试验探棒”，校准日期均为2021年09月02日；测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查出厂编号为1099569的“绝缘电阻表”，其校准证书编号为HDle-2021-09-3139133，校准日期为2021年09月02日，处于有效校准状态，使用部门为质检部，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送校准。抽查6份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 查《2021年合格供方名单》，入账的主要原材料供方为143家。抽查《供方评价表》各2份，供应商为 “得力西集团有限公司（主要供应热继电器）”、“东营市南方电器有限责任公司”（主要供应壳体），企业已对外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查《检验报告》2份，检验产品为“铜母线”，检验日期2021年1月4日。符合要求。 抽查《合格供方名录》和《检定校准服务供方评价表》各1份，已对校准服务供方 “北京航天计量测试技术研究所（机构注册号为CNAS L0283）”校准服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 查型号规格CX2103266的“电源指示器”校准证书，校准日期为2021年03月23日，校准机构为“广电计量检测股份有限公司（机构注册号为CNAS L0446），质检部未提供对其服务质量评价的记录。不符合GB/T19022-2003 标准 “6.4 外部供方” 条款的要求。 | 质检部 供销部 | 不符合01 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“铜合金母线厚度尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查出厂编号为4787的“耐压测试仪”，校准证书编号：HDle-2021-09-3139136，校准日期：2021年09月02日，建议下次校准日期为2022年09月01日。校准机构为“北京航天计量测试技术研究所”。签章资质有效。企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次没有新增关键测量过程。 企业已识别了测量过程26个，重要测量过程4个。其中关键测量过程2个为“耐受电压测量过程”、“铜合金母线厚度尺寸测量过程”。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“铜合金母线厚度尺寸测量过程”，技术参数为“厚度（8±0.09）mm”，使用的测量设备为出厂编号 “AON001”的“游标卡尺”，企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《铜合金母线厚度尺寸测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“铜合金母线厚度尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“铜合金母线厚度尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见附1《铜合金母线厚度尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2022年1月12日-13日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业4个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“7.1计量确认”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年1月16日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 办公室 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“铜合金母线厚度尺寸测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“铜合金母线厚度尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：检查生产车间现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号为AON001,规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换“计量确认合格证”标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4标识”的要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 办公室 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。 查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》各1份，企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“7.1计量确认”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年1月16关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 办公室 质检部 生产部 供销部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准。 企业无强制检定设备。 查“户外照明箱”《CQC产品认证型式试验报告》1份，查“油井控制柜”《检验报告》1份，查“油井在线计量装置”《防爆合格证》1份，查“动力配电箱”《自愿性产品认证试验报告》1份，查文件编号AN/ZY-04F/0《低压产品组装作业指导书》1份、文件编号AN/ZY-05F/0《母线加工作业指导书》1份等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 办公室 供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年1月-2021年12月能耗为：用电：4270kWh，用水41吨，共计能耗：0.52吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |