项目编号：0031-2018-2022

审核员现场审核记录（二）

企业名称：江苏省地矿复合肥厂

审核员：

审核日期：  2022年 04月02 日下午~ 2022年 04月03 日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司将纳入测量管理体系的测量设备编制了《测量设备管理台账》按照ABC分类进行管理，没有新增测量设备，对测量设备的溯源、使用、维护管理，符合标准要求。 抽查型号为TCS-150,出厂编号为20060914的电子台秤，2022年03月09日由东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心检定合格，检定证书编号H2203009号，有效期至2023年03月08日。有计量确认合标识，确认日期；2022年03月09日，确认人：李亮。 抽查型号为SD101-1,出厂编号为83211电热鼓风干燥箱，校准日期2022年03月01日，由东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心校准，证书编号D2203002号，有计量确认标识，确认日期2022年03月01日，确认人：傅圣娟。 抽查出厂编号为A18001的定量包装秤一台，2021年09月23日由东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心检定合格，检定证书编号：第H2109052号，有效期至2022年09月22日，有计量确认合格标识，确认日期2021年09月23日，确认人：李亮。 抽查仪器编号071819111120020013的可见分光光度计一台，2022年03月01日由东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心检定合格，检定证书编号第LH032203001号，有效期至2023年02月28日，有计量确认标识，确认日期；2022年03月01日，确认人：傅圣娟。 抽查出厂编号732的电子天平一台，2022年03月1日由东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心检定合格，检定证书标号第T2203004号，有效期至2023年02月28日，有计量确认标识，确认日期；2022年03月01日，确认人：傅圣娟。 所抽查5台测量设备，检定证书信息齐全，规范,在有效期内。测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。使用环境条件满足要求。符合标准要求。 测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴了计量合格确认标识。 公司未建立最高计量标准，测量设备送检至东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心和江苏润博检测科技有限公司进行检定/校准。东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心由计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2020）10073号。量值均溯源至社会公用标准，江苏润博检测科技有限公司由中国合格评定国家认可委员会授权，机构注册号：CNAS L9988，溯源方式符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查生产管理中心的技术标准文件GB/T 15063 -2020《复合肥料》，现行有效，但未盖受控印章。不符合标准GB/T19022-2003中“6.2.4标识”条款的要求。 | 质检科 生产管理中心 安全环保技术科 | 不符合 01 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查1个关键测量过程《成品包装定量称重检测过程》，测量过程的计量要求识别正确。 使用的型号为TCS-150，出厂编号为20060914的电子台秤，检定证书编号H2203009号，检定日期：2022年03月09日，进行了计量确认和验证，验证方法正确，有计量确认状态标识，符合要求。 测量设备计量确认验证记录表信息记录内容有测量过程技术要求、测量设备的计量特性、验证过程记录等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 企业暂无验证不合格测量设备。 详见附件《成品包装定量称重检测过程》计量要求导出及验证记录表。 | 质检科 生产管理中心 安全环保技术科 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在本监督周期内未新增关键测量过程。 企业对纳入测量管理体系的测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。 重点抽查已识别的关键测量过程《成品包装定量称重检测过程》，编制了控制规范，按要求进行过程控制，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。符合要求。详见附件《成品包装定量称重检测过程控制检查表》。 公司制定了JSDK/CX18-2017《审核和监视管理控制程序》文件，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，统计记录，持续有效的进行监视。符合要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》 | 质检科 生产管理中心 安全环保技术科 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 重点抽查了《成品包装定量称重检测过程测量不确定度评定》,不确定度评定方法正确。见附1《成品包装定量称重检测过程测量不确定度评定报告》。 | 质检科 生产管理中心 安全环保技术科 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 采取发放《顾客满意度调查表》方式进行顾客满意度调查，收集顾客意见和投诉，顾客满意度调查问卷工作每年至少进行一次。符合要求。 2021年11月公司对外部顾客进行满意度调查共发放2份调查表，回收2份，外部顾客满意度100%；2021年12月，对内部顾客进行满意度调查，共发放10份调查表，回收10份，对内部顾客满意度共调查10项问题，内部顾客满意度达96%；，符合要求。 2021年03月至今没有投诉记录。 | 营销管理中心 安全环保技术科 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 所查《测量过程及控制一览表》、《测量设备台账》，《测量管理手册》、《封印和标识管理控制程序》、GB/T15063《复合肥料》、《质量管理制度汇编》、编号为16-16-8肥料分析原始记录等技术文件计量单位的使用、书写基本规范，现行有效，符合法定计量要求。 公司对列为强制检定的测量设备，按照检定日期制定强检计划，编制强检测量设备台账，已按照计量法规定进行量值溯源。符合标准要求。 抽查强检测量设备出厂编号为A18002定量包装秤，型号DCS-50W，委托东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心检定，证书编号：H2109051号，检测日期；2021年09月23日。有效期至：2022年09月22日。符合要求。 详见《ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表》。 | 质检科 生产管理中心 安全环保技术科 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水10614吨，用电503万千瓦时。折合619.1吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产管理中心 | 否 |