附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 通风槽板隔离条厚度检验过程 | 测量过程规范编号 |  | DLD/GF01-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为47947,测量范围为（0～25）mm的外径千分尺，最大允许误差±0.004mm 2、测量方法：按照DLD-ZD-01《测量作业指导书》，对外径千分尺调零后直接测量厚度，读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、查出厂编号为47947的外径千分尺的校准证书，校准日期：2021年6月11日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2021年6月14日，用出厂编号为47947的外径千分尺测量通风槽板隔离条样品厚度，取5次测量的平均值为Y1=9.982mm； 2）2022年2月16日，用出厂编号为47947的外径千分尺测量通风槽板隔离条样品厚度，取5次测量的平均值为Y2=9.984mm； 此检验过程的扩展不确定度U=0.006mm，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.24 En=0.24＜1，此测量过程有效。 确认人员：秦海龙 日期：2022年2月16日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |