附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 排沙泵转子下端外径尺寸 测量过程 | 测量过程规范编号 |  | Q/XCKS/GF-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为17085823,测量范围为（0～25）mm的外径千分尺，最大允许误差±0.004mm 测量方法：按照XC/JY-2022-01《检验方法》，对外径千分尺调零后直接测量外径尺寸，读出显示数 据并记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、出厂编号为17085823的外径千分尺的检定证书，检定日期：2021年07月07日，检定机构： - 济宁市计量测试所，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2021年07月12日，用出厂编号为17085823的外径千分尺测量排沙泵转子下端外径尺寸， 取5次测量的平均值为Y1=19.972mm； （2）2022年02月16日，用出厂编号为17085823的外径千分尺测量排沙泵转子下端外径尺寸， 取5次测量的平均值为 Y2=19.974mm； 测量过程的扩展不确定度U=0.005mm k=2；测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.28 En=0.28＜1，此测量过程有效。 确认人员：潘香 日期：2022年02月16日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |