项目编号：0066-2021-A-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西金一电缆有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年06月 10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。 2021年9月1日管理者代表“于景丰”更改为“胡天宝”。见任命书。 | 质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： 1）测量设备周期检定（校准）率：100%； 2）测量设备现场使用合格率：100%； 3）用户满意度≥90%，逐年提高1%。 查2021年3月到2022年5月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。质检部负责考核。 | 质检部、 生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月16日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理钟刚主持，由管理者代表胡天宝汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备全部委托博纳检测认证有限公司检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方博纳检测认证有限公司1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查质检部编号20191029009型号HS-2A的工频火花试验机，2021年10月27日由博纳检测认证有限公司校准，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查质检部编号为HR1902-0854型号HRG-300S的计米器2021年10月2日由博纳检测认证有限公司校准，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查质检部编号为2102250167型号(0~150)mm数显卡尺2021年10月27日由博纳检测认证有限公司校准。B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查生产部编号为018308型号ACS电子天平2021年10月26日由博纳检测认证有限公司校准。B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查质检部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送博纳检测认证有限公司检定/校准。现场查看了7台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》。 测量设备使用环境条件满足要求. | 质检部、 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：质检部，型号(0-150)mm，编号2102250167的数显卡尺，校准证书编号BN1211005599，测量不确定度：U=0.01mm（k=2），2021年10月27日由博纳检测认证有限公司校准。有计量确认记录。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 查：质检部，型号HRG-300S计米器，编号HR1902-0854，校准证书编号BN121104427，校准日期2021年10月26日，测量不确定度： Urel=0.2%（k=2）, 校准单位博纳检测认证有限公司。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。验证结果均为合格。计量确认过程基本满足要求。 在质检部检查测量设备计量确认过程记录时，发现编号18040422的外径千分尺计量特性填写为 U=1.1μm（k=2），而外径千分尺的校准证书测量不确定度为U=2μm（k=2）。不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准中7.1.1条，不符合程度为次要不符合。 现场重点抽查了聚氯乙烯管护套厚度测量，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 质检部、 生产部 | 01不符合项 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：2021年12月下发《顾客满意度调查表》，11份，从产品的品质的满意度、交期上的满意度、服务品质的满意度、客服抱怨处理回馈的满意度等方面进行评价。综合得分96分。 |  | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年1月12日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于1月20日完成整改。 | 质检部、 技术部、 生产部 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审未开出不符合项。 2022年1月12日公司测量管理体系内审不符合项目“在生产现场发现编号20181115010电子天平未张贴计量状态标识。”不符合ISO10012-2003标准6.2.4要求。不符合项进行了纠正，并制定了纠正措施，验证满足要求。 | 质检部、 技术部、 生产部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 2022年1月12日公司测量管理体系第一次内审共开具1项不符合项，经原因分析和整改，2022年1月19日生产部将整改情况反馈质检部，2022年1月20日质检部对相关部门整改情况进行验证。 | 质检部、 技术部、 生产部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定。 企业测量设备溯源管理较好，企业的测量设备全部委托博纳检测认证有限公司检定/校准。现场抽查了7台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2021年用水55814吨、用电1230543千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： 没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | 质检部、 技术部 | 否 |