编    号：0011-2019-AA-2022

审核员现场审核记录

公司名称：北京中环高科环境治理有限公司

审核员：                                               审核日期：2022年4月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？，测量设备溯源是否满足要求？ | 6.2.1 程序 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 质检部已经建立公司的测量设备台账。 质检部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，公司没有建立计量标准，测量设备均外送机构进行检定/校准。 检定/校准机构检定机构：山东凯利布森测控技术有限公司有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，证书注册号：CNSA L7829。 查:编号17207862的数字万用表,编号PK808030825的手持式激光测距仪，编号18095690的数显卡尺，编号Z05的钢直尺，编号106的钢卷尺等5件测量设备有效期均为2022.3.22，检定/校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求, 企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 市场部 质检部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1 计量确认 | 公司有测量设备《计量确认过程验证记录表》，对在用测量设备进行了计量确认。查2份计量确认过程验证记录表，编号：202201和202202表格，测量过程计量要求导出验证记录正确。 不确定度评定正确，详见附件1《泄漏电流测量过程测量不确定度评定报告》。 最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为符合使用要求。现场标识满足标准要求。 | 质检部 技术部 | 否 |
| 3 | 查1个过程的不确定度评定 | 7.3.2不确定度 | ZHGK/CL-2018《测量管理体系管理手册》中对测量不确定度管理做出了规定。 查《泄漏电流测量过程不确定评定报告》不确定度评定方法正确。详见附件1：《泄漏电流测量过程不确定评定报告》 | 技术部 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司制定了《2021年度测量管理体系客户满意度调查计划》编号为：ZHGK/CL-JH-2102，采用“用户访问”，“发放调查问卷”，“召开用户座谈会”的形式进行内外部用户满意度调查。 2021年8月，公司发放4份《测量管理体系内部客户满意度调查表》对办公司、技术部、质检部、市场部人员进行内部客户满意度调查，录得内部顾客满意度98.5%。 企业采取《顾客满意度调查表》的方式，2022年1月对外部顾客进行满意度调查。查《顾客满意度调查表》，客户为北京市平谷区环保局，客户评为100分；客户北京市通州区环保局，客户评价100分。监督审核年度顾客满意度发放调查表2份。达到公司顾客满意度95%以上的质量目标要求。 | 市场部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司2021年度用电12173kwh，2022年1-3月用电3043kwh。公司用水免费。不是重点能耗单位。物业公司按月统计企业用水量和用电量。企业按月与物业公司结算。 | 办公室 | 否 |