编     号：0226-2019

现场审核记录二

企业名称：江苏天宇石化冶金设备有限公司

审核员：     袁菊                            审核日期：2019年12月16日~ 17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问质检室、生产车间、探伤间、供应部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、放射员王雨雪对自己的工作职责清楚。 |  | 生产部 生产车间 技术部 供应部 销售部 办公室 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门是否达到质量目标的要求。 |  | 生产部 生产车间 技术部 供应部 销售部 |  | 否 |  |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查：《测量管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。编制了TYSH/MP-(01-21)-2019《测量管理体系程序文件》，文件中计量单位使用正确。仓库及现场工艺图纸卡片上单位符合要求,建议企业规范一下现场标识的单位如20℃±2,应为20℃±2℃，已和企业进行了沟通，及时修改不规范的现场标识。 |  | 生产部 生产车间 技术部 供应部 销售部 |  | 否 |  |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了TYSH/MP-07-2019《测量记录管理程序》。 查：外购外协件椭圆头、检验原始记录,入库编号FT19-238,有管理编号，有检验技术文件GB/T25198-2010及GB/T24511-2017标准要求，记录清楚无涂改。检验员：徐维贤、审核：陆燕。 查：生产部生产车间VCM过滤器探伤自检、检验记录，记录编号：TYS19-08-02-00,检验依据：NB/T47013.4-2015和NB/T47013.2-2015,有管理编号，记录无涂改，操作者：王雨雪；检验员：徐宽勇 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 |  | 质检室 生产部 生产车间 |  | 否 |  |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查：公司编制了《计量设备总台帐》。测量设备台帐共190台，测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查：生产部宽座直角尺，量具编号LA-01-01，校准日期2019年1月8日；有效期2020年1月7日； 查：试压间压力表，编号TY-12-08，校准日期：2019年11月26日，有效期2020年11月25日； 查：仓库的电热鼓风烘箱，量具编号：TY-TT-02，检定日期2019年12月6日，有效期2020年12月5日； 查：质检室游标卡尺，量具编号：LS-01-28，检定日期：2019年4月17日，有效期2020年4月16日。 台账信息和证书一致，有确认合格标识。 探伤间环境条件满足要求。 |  | 质检室 生产部 生产车间 |  | 否 |  |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 |  | 企业编制了TYSH/MP-12-2019《计量确认管理程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查压力容器的焊缝高度测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见压力容器的焊缝高度测量过程《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 质检室 生产部 生产车间 |  | 否 |  |
| 7 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了TYSH/MP-13-2019《测量过程设管理程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总分类，共识别20个测量过程，覆盖了产品的生产过程，如企业对压力容器的焊缝高度导出计量过程，对测量过程有效性确认记录，进行了测量不确定度评定及过程核查及控制图绘制，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，测量监控的频次进行规范、根据GB150.1-2011标准细化了要求。 |  | 质检室 生产部 生产车间 |  | 否 |
| 8 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了TYSH/MP-18-2019《不合格控制管理程序》，对出现的不合格测量过程及对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 质检室 生产部 生产车间 探伤室 |  | 否 |
| 9 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了TYSH/MP-19-2019《持续改进管理程序》，对发现的不合格及时识别、防止不合格再次发生或避免不合格发生，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 质检室 生产部 生产车间 探伤室 |  | 否 |
| 10 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？企业能源、安全、环保管理情况。 |  | GB17167-2006 安全、环保管理 |  | 企业主要耗能为电、水；，2019年（1-11）月份耗能为67.39吨标煤,不属于重点耗能单位。企业能源计量器具为供电公司提供的总表，用水由供水公司提供总表，企业对数据汇总后进行分析与考核。安全方面有主要设备安全操作规程、安全保卫制度、应急处制制度、有限空间作业安全知知牌等。环保方面有第三方《南通惠民固废处置技术有限公司签定危废处置合同，签订时间为2019年6月25日，年效一年，在有效期限内，查第三方营业执照及危险废物经营许可证手续齐全。环境废水、废气、噪声由迪天环境技术南京股份有限公司2019年6月18日检测，编号为：NJDT（环）字第20191653号，检 测结果符合国家标准。 |  | 办公室 |  | 否 |