编     号：0225-2019

现场审核记录二

企业名称：南通海鑫建材有限公司（南通海鑫建材科技有限公司）

审核员：     袁菊                            审核日期：2019年12月24日~ 25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准 条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问化验室、生产车间、经营部等相关人员基本清楚本部门计量职能，对自己的工作职责清楚。 |  | 生产部 生产车间 化验室 经营部 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业规模较小，计量目标未分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年由设备部统计计量目标实施情况，检查各部门是否达到质量目标的要求。 |  | 生产部 生产车间 技术部 经营部 |  | 否 |  |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查：《测量管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。编制了HJXJC/MP-(01-21)-2019《测量管理体系程序文件》，文件中计量单位使用正确。化验室的检验记录及现场工艺图纸卡片上单位基本符合要求, 抽查了化验室的GB/T 208-2014《水泥密度测定方法》、生产部的GB/T 25181-2010《预拌砂桨》均为现行有效，但未加盖受控印章，已和企业管理沟通，及时进行了整改。 |  | 生产部 生产车间 技术部 |  | 否 |  |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了HJXJC/MP-07-2019《测量记录管理程序》。 查化验室：2019.10月20日样品编号PO-235的普通硅酸盐42.5成品检验--《水泥性能及胶砂强度破型原始记录》,其中检测项目抗折分三次进行（1天、3天、28天），标准为3天为≥3.5MPa,28天≥6.5MPa，实测3天为5.4MPa,28为8.9MPa，执行的国家标准GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》，记录清楚无涂改。但检测数据、检验员字迹潦草，已和企业负责人进行了沟通，希望原始记录更加规范一些。 现场使用文件中计量单位正确，技术文件现行有效，符合要求。 |  | 化验室 生产部 生产车间 |  | 否 |  |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查：公司编制了《计量设备总台帐》。测量设备台帐共155台，测量设备均送法定计量检定机构检定校准。建立了《化验室的标准物质清单》，标准物质均在有效期内使用。 查：化验室的TYE-300B压力试验机，编号116，检定日期：2019年4月11日，有效期2020年4月10日；查：OCS-5电子吊秤，编号HJ-003，检定日期：2019年4月11日，有效期2020年4月10日；查：生产车间编号QH08101001，SCS-100电子汽车衡，检定日期2019年4月11日，有效期2020年4月10日，满足要求。 查：生产车间编号110119，Y-60,0-1.6MPa压力表，检定日期2019年4月11日，有效期2019年10月10日，已超过有效期，不满足6.3.1测量设备的要求。 台账信息和证书一致，现场在用的计量确认合格标识基本满足要求，有个别的计量确认合格标识未填写，已和企业主要职能部门负责沟通，立即进行了整改。 化验室环境条件满足要求。 |  | 化验室 生产部 生产车间 |  | 次要 不符合项02 |  |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 |  | 企业编制了HJXJC/MP-12-2019《计量确认管理程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查样品试验称重测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。 详见样品试验称重测量过程《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 化验室 生产部 生产车间 |  | 否 |  |
| 7 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了HJXJC/MP-13-2019《测量过程设管理程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总分类，共识别20个测量过程，覆盖了产品的生产过程，抽查企业对样品试验称重测量过程导出计量过程，对测量过程有效性确认记录，进行了测量不确定度评定及过程核查及控制图绘制，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，测量监控的频次按照要求进行，详见《测量过程控制检查表》及附件。 |  | 化验室 生产部 生产车间 |  | 否 |
| 8 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了HJXJC/MP-18-2019《不合格控制管理程序》，对出现的不合格测量过程及对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 化验室 生产部 生产车间 |  | 否 |
| 9 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了HJXJC/MP-19-2019《持续改进管理程序》，对发现的不合格及时识别、防止不合格再次发生或避免不合格发生，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 化验室 生产部 生产车间 |  | 否 |
| 10 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？企业能源、安全、环保管理情况。 |  | GB17167-2006 安全、环保管理 |  | 企业主要耗能为电、水、天然气，2019年（1-11）月份耗能为2199.84吨标煤,不属于重点耗能单位。企业能源计量器具为供电公司提供的总表，用水由供水公司提供总表，企业对数据汇总后进行分析与考核。安全方面有主要设备安全操作规程，安全、环保管理：安全方面有主要设备安全操作规程、安全保卫制度、应急处制制度、有限空间作业责任制及安全管理制度，查看了有限空间作业审批表，现场有“有限空间作业安全告知牌”等，查看了安全生产标准化三级企业证书，证书编号苏AQB320623JCⅢ20190000,有效期至2021年12月；查看了第三方检测公司的废气检测报告编号UHTIEV20190587,检测日期2019.9.6，检测结果符合国家标准；2018年的第三方检测公司检测的粉尘、噪声的检测报告，检测编号：NJDT(检)字第2018529号（2019年的检测报告未出来），检测结果符合国家标准。查看了防雷装置检测报告，证书编号春雷检字【2019】-0710-RD0151，检测日期2019年7月10日，有效期至2020年7月9日。检测结论所检项目符合国家现行防雷检测技术规范要求。企业能源、安全、环保管理符合要求。 |  | 设备科 |  | 否 |