附录1

玻璃酒瓶称重测量不确定度评定

一、概述

1.1测量标准：根据GB/T20858-200《玻璃容器用重量法测定容量的试验方法》执行。

1.2测量方法：采用电子秤直接对玻璃酒瓶进行测量。

1.3测量设备：电子秤测量范围：（0～3000）g 最大允许误差为：±1g。

1.4测量的环境条件：常温。

1.5被测对象：标注净含量480g的玻璃酒瓶。

二、玻璃酒瓶抽样称重检测结果的数学模型：

y=x

式中：y——成品净含量包装称量实际值

x——电子秤的示值，单位：g

三、输入量的标准不确定度评定

3.1输入量x的标准不确定度u(x)的评定

分析可得：u(x)由下列两个不确定度分量构成：

- 电子秤对玻璃酒瓶称量重复性引入的标准不确定度u1；

(2)测量设备（电子秤）最大误差引入的标准不确定度u2；

3.1.1电子秤对玻璃酒瓶称量重复性引入的标准不确定度u1评定

在可复现的条件下采用电子秤对玻璃酒瓶称量进行10次独立测量（单位：g）,测量数据如下：

481  480  481  482  480  479  480  479  479  481

平均值： 480.2g

重复测量的标准差：S= 1.033kg

数据的平均值（取n=10），称量重复性引入的标准不确定度分量u1

u1= Sn= 0.327g

3.1.2、电子秤最大允差为±1g，电子秤误差引入的标准不确定度u2；

u2=13=0.577g

四、合成标准不确定度uc的评定

0.661g

五、扩展标准不确定度的评定

取置信概率p=95%,k=2,所以U=2×0.661=1.322g

六、评定人：王海波