项目编号：0301-2021-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：重庆荣成玻璃制品有限公司

审核员：                      审核日期：2022.3.29

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 2021年客户满意度调查，顾客满意度98.3%。企业未收到客户投诉。 生产部（供料）、已将原料检验过程纳入测量管理体系，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《玻璃酒瓶称重测试检验过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 生产部（供料）、 销售部、财务部 |  |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 现场抽查销售部销售合同，主要生产的合格供方1个，（广州市晶皇玻璃有限公司，合同编号：SGD220116100100-01）。测量设备检定/校准的机构1个是：重庆市计量质量检测研究院第二分院。查测量设备生产厂家、检定/校准机构提供服务等资料，企业已对外部服务方建有名录和业绩评定。对合格供方技术保证能力、质量管理标准、价格水平、综合评价等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 生产部（供料）、 销售部、财务部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，顾客的满意度测评采用顾客来访（或回访）、来电来函、调研报告等形式。销售部收集整理量满意度测评报告，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。 企业制定的顾客满意度目标是：95%以上， 2021年顾客满意度测评得分99%。 | 生产部（供料）、 销售部、财务部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗0.7346万吨标煤,是重点用能单位。 | 行政部 |  |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备10台件，实际配备10台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备3台件，实际配备台件，配备率满足要求。 | 行政部 |  |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备电能表表号：6108028869，精度等级0.2级，准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备水表编号：00000626，准确度等级2级，准确度等级满足要求。 进出重点耗能设备配备的测量设备气体智能涡轮流量计编号：0417，1.5级准确度等级满足要求。 | 行政部 |  |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业配备的能源计量器具全部经过和法定计量机构检定，溯源满足要求。 | 行政部 |  |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 行政部对能源计量数据采用人工抄表方式采集，并上报财务部，由财务部统计，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 | 行政部 财务部 |  |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查销售部玻璃花瓶产品的销售合同，合同编号SGD220116100100-01，签订时间2022年03月09日。合同内容有企业玻璃制品的生产所涉及对应的测量过程：有原料进厂检验过程、玻璃制品的高度测量过程、玻璃制品的厚度测量过程等。测量设备有游标卡尺、游标高度尺、电子秤等。测量设备的配备和生产过程的监控，可满足该合同规定的产品的生产和检验要求。 | 生产部 销售部 |  |