[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


  编    号：0268-2021-2022
审核员（远程）审核记录

企业名称：宝鸡市金心泵业制造有限责任公司

审核员： [image: image2.png]


                                审核日期：2022年4月10日全天 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准
条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查该企业组织机构：综合办、市场部、生产技术部（车间）、品质部
查《测量管理体系管理手册》（JX/CLSC-2020）测量职能机构是品质部，查生产技术部、品质部、市场部、综合办相关人员清楚本部门计量职能，清楚自身工作职责。符合要求。
	市场部、生产技术部、综合办、品质部
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	查企业制定五项计量工作目标，已分解至各部门，主要由品质部负责。
	品质部
	否

	3
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境


	查：《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括51台，不包括监视设备和标准物质。

查企业对测量环境不做要求。

抽查7台测量设备，均送计量检定机构检定校准，均在有效期内。

查生产技术部在用的编号170839298规格为0-150mm的游标卡尺校准日期2021.6.4。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。
	生产技术部品质部、车间
	01次要不符合


	6
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了JX/CLCX12-2020的《外部供方管理控制程序》文件。

综合办建立和评价测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构江苏世通仪器检测服务有限公司检定校准。符合要求。 
	品质部

综合办
	否


	7
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查生产技术部：测量要求都经识别。

查：关键测量过程柱塞式往复泵排出压力试验过程、导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。

抽查：关键测量过程柱塞式往复泵排出压力试验过程要求识别正确，验证方法正确。
	生产技术部、品质部
	否

	
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产组装过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程21个，其中关键测量过程有5个，查关键测量过程柱塞式往复泵排出压力试验过程，受控，编制CX/BJX12-2018《柱塞式往复泵排出压力试验过程试验大纲》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。产品执行标准GB/T9234-2018机动往复泵.


	生产技术部、生产车间、

品质部
	否

	8
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。

重点抽查了柱塞式往复泵排出压力试验测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。关于柱塞式往复泵排出压力试验的测量过程，见附件《测量不确定度评定报告》。
	生产技术部


	否

	
	公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的江苏世通仪器检测服务有限公司进行校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。
	品质部
	否

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业编制JX/CLSC-02-2020《顾客满意收集、分析管理程序》规定了顾客满意度监视要求，市场部负责对外部客户发出《顾客满意度调查表》并收集顾客意见。符合要求。内部顾客由品质部向企业各部门下发《内部顾客满意度调查表》收集内部意见，符合要求。查《内部顾客满意度调查表统计》共下发内部满意度调查表18张，顾客满意度98.3%。

	市场部、品质部
	否

	10
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	查：企业编制JX/CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业内审发现的3个次要不合格项，于2022年1月24日整改完成。
	生产技术部

生产车间、品质部
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	本企业为非重点用能单位，能耗主要是生产用电、水，天然气、企业2021年1月至12月，耗能为78.8吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块，2.5级水表1块。1.0级涡轮流量计1块满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	生产技术部、综合办
	否


 1 / 3

