项目编号：0036-2018-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：浙江中兴防爆器材有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年04月13日上午至2022年04月14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生了变化。 企业组织机构和人员未发生变更。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系内部顾客满意度调查表统计》1份，企业于2022年4月1-10日实施了客户满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意度为97%。查《顾客满意度统计情况》，2021年1月-5月，发出调查表5份，外部顾客满意度为97分。均已达到目标值。 企业共识别30个测量过程，11个重要测量过程，17个一般过程，“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”、“耐压值零位校准过程”等2个测量过程被列为关键测量过程。供销部、技检部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 技检部 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。已对企业4个部门进行了分解，符合要求。 查《公司计量工作质量目标完成统计表》1份，企业对2021年度1月-2022年3月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 技检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年3月29日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及4个部门汇报了体系运行情况。抽查管评输入报告5份，覆盖了企业管理者代表和4个部门。内容包括测量管理体系运行情况报告、人力培训情况报告、质量目标完成情况报告、测量过程控制和测量设备溯源管控报告等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 技检部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有81台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号为12031145的游标卡尺、出厂编号为1422139的千分尺、出厂编号27602的压力表，出厂编号为160475074的内测千分尺、出厂编号为13101208593的数字温度计，校准日期均为2022年3月18日，处于有效校准状态，已粘贴计量确认状态标识。校准机构均为“广东精衡检测科技有限公司（认可证书号：L4487）”，签章资质有效。符合要求。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查“实验室2022年3月温度湿度记录表”，测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送校准。抽查7份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查型号规格为LX-A的“邵氏硬度计”校准证书，校准日期为2022年3月21日。查计量确认验证记录表上该设备的验证日期为2022年4月10日。未对该设备粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003 标准“6.2.4标识”条款的要求。 | 技检部 生产部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 查《合格供方名录》，2021年入账的合格供方20家。抽查《供方质量状况统计表》、《供方能力调查表》、《供方业绩评定表》，企业已对外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查《采购控制清单》1份，对20家供货产品提出专项质量要求和依据标准。符合要求。 抽查《外部服务合格供方清单》、《供方年度业绩评定表》各1份，已对校准服务供方 “广东精衡检测科技有限公司（认可证书号：L4487）”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 技检部 供销部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”、“耐压值零位校准过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查型号规格CC267DA，出厂编号为70849的耐电压测试仪，查测量范围（50-600）mm的内径千分尺，校准日期均为：2022年3月18日，建议下次校准日期均为2023年3月17日。校准机构为“广东精衡检测科技有限公司（认可证书号：L4487）”。签章资质有效。企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 技检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次新增1个关键测量过程“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”。 企业共识别30个测量过程，11个重要测量过程，17个一般过程，“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”、“耐压值零位校准过程”等2个测量过程被列为关键测量过程。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”，技术参数为“内径尺寸：Φ270mm（+0.07/+0.02）mm”，使用的测量设备为“内径千分尺”，依据的标准为“ZX/CP-13《过程检验规程》”。企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《壳体隔爆面内径尺寸测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 技检部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见附1《壳体隔爆面内径尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 技检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年3月21日-22日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业4个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.3.1测量设备”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年3月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 技检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“壳体隔爆面内径尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 技检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：生产部生产车间的新购空压机储气罐的编号20201213272，规格为0-2.5MPa,1.6级压力表，未列入测量设备台帐管理且未送检，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1测量设备要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 技检部 生产部 供销部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对2021年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。 企业对内审中发现的不符合项,已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年3月26关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 技检部 生产部 供销部 供销部 行政部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准。 企业无强制检定设备。 查文件编号XS/CP-14-01《工序加工检验记录单》2份、查ZX/CP-13《过程检验过程》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技检部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 技检部 供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年1月-2021年12月能耗为：用电：981400kWh，用水2059吨，共计能耗：121吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |