项目编号：0365-2022

审核员现场审核记录

企业名称:温州市东升学生用品有限公司

审核员：                             审核日期：2022年4月17日~ 4月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是生产部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，供销部的7项计量职能，办公室的11项计量职能，主要职能部门--生产部的28项计量职能。 询问供销部、生产部、办公室等相关人员基本清楚本部门计量职能，来料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 供销部 生产部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了测量过程8个，一般测量过程5个，重要测量过程3个。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 供销部 生产部 办公室 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标7项。 企业质量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，供销部5项质量目标，生产部4项质量目标，办公室2项质量目标，每半年由生产部负责对质量目标和各部门分解目标的定期检查和统计。查QC-6.2-02《部门分解目标》，合理、有效。考核均已达标。 | 供销部 生产部 办公室 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系DS/MP-01～21-2021《测量管理体系程序文件》和DS/MM-2021《测量管理体系管理手册》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准及技术文件：GB/T 1335.3—2009《服装号型 儿童》，文件现行有效，已受控。 | 生产部 供销部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了DS/MP-07-2021《测量记录管理程序》。记录保存期为1-2年。 查：生产过程检验记录 编号：QR-20的整烫包装工序检验记录。检验项目为上装、下装、综合、包装；检验日期2021.7.22,检验员为谢碧惠，结论：合格，转入下道工序。 查：成品检验记录 编号：QR-21的被套检验报告。产品名称：被套。检测项目包括线头、色差、毛边、断线脱线、跳针漏针、起始回针不牢等。检测数380件，不合格数9件，合格率97.6%。检测员：郑学军，检测日期：2022年3月18日。 查：第三方检测报告 报告编号：No：W2022-02225；产品名称为：短袖T恤；检验单位：中天纺检测，检测依据GB 31701-2015、GB/T 31888-2015、GB/T 29862-2013，检验检测日期2022.3.31,检验检测项目有甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、纤维含量等，检验检测结果均合格。 | 生产部 供销部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 公司编制的DS/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，供销部负责测量设备采购和运输，生产部负责测量设备流转控制，负责对测量管理进行分类，生产部负责根据技术需要，提出测量设备的配备要求。 查《测量设备管理台账》共18台测量设备，进行ABC分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。 抽查：电子精密天平，规格型号为WT10002，编号为A131115701，校准日期2022年2月23日，证书编号：CB220202310，校准单位：温州市计量科学研究院。有计量确认合格标识。 抽查：钢直尺，规格型号为1000㎜，编号为DS006，校准日期2022年2月23日，证书编号：CB220202313，校准单位：温州市计量科学研究院。有计量确认合格标识。 抽查：钢卷尺，规格型号为5m，编号为DS013，校准日期2022年2月23日，证书编号：CB220202311，校准单位：温州市计量科学研究院。未按要求张贴计量确认状态标识。不符合6.2.4条款标识的要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 生产部 供销部 | 次要 不符合项01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了DS/MP-06-2021《测量软件管理程序》，要求生产部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作。测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 | 生产部 供销部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 | 企业编制的DS/MP-11-2021《外部供方控制程序》规定了供销部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《计量器具采购计划规程》，《供方调查评价表》等，共有3家企业列入合格供方。 抽查提供计量校准报告的温州市计量科学研究院，已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L4133，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用DS/MP-13-2021《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了共识别了测量过程8个，分为重要测量过程和一般测量过程，其中3个重要测量过程和5个一般测量过程。 查：裤子腰围长度测量过程，有测量设备信息、确认情况、验证情况等，满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的DS/MP-14-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了重要测量过程—男童140号68型衣长尺寸测量过程，测量不确定度评定报告，见附件。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制的DS/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，规定供销部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价。生产部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。内部满意度调查结果：2022年1月12日，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.7%，满意度符合公司目标95%要求；外部满意度调查结果：2022年1月3日共对30家客户进行上一年度满意度调查，满意度为96.9%，满意度符合公司目标95%要求。 | 供销部 生产部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了DS/MP-18-2021《不合格控制管理程序》，规定生产部负责不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管理者代表批准后实施，并负责对不合格做出处置决定。生产部负责对不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了DS/MP-19-2021《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | - 查企业的技术文件、产品出厂检验记录等，能够正确使用计量单位。 - 企业无强制检定计量器具。 - 企业无定量包装产品。 | 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 15 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查企业提供的环境保护验收检测报告，报告编号：BHY57220228038，检测单位浙江中环检测科技股份有限公司，检测时间为2022年3月。结论:废水pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、环境噪声符合国家要求。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：学生服装、床上用品购销合同，签订时间2022年03月22日，需方：温州市瓯海区三溪中学，有产品名称、规格、价格等信息。 合同内对质量要求（含面料）、技术标准及供方对质量负责的条件做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。 | 供销部 | 否 |