项目编号：0222-2019

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：成都安居天下实业有限责任公司

审核员：                                        审核日期：2022.4.18

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共计44台测量设备。抽查编号为8792的压力表（0-1.6MPa）2021年12月9日检定合格。查出厂编号为009的铝水平尺600mm,2021年5月7日检定合格。 现场标识、台账信息和证书一致。 环境条件满足要求。 企业虽然新增教学家具和钢木家具的生产，测量设备及环境并未发生改变。 企业测量设备溯源到成都市计量检定测试院，计量检定机构授权证书号：（川）法计（2018）10101号。抽查5台测量设备，溯源满足标准要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 设计部、生产部、 财务部、销售部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测 量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。行政部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源到成都市计量检定测试院，品管部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 销售部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业新增教学家具、钢木家具测量范围，抽查：《办公椅平稳性检测测量过程》测量过程，进行了计量要求导出，测量设备经成都市计量检定测试院检定，验证满足要求。查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 现场查生产部计量确认明细表，出厂编号 030603131 游标卡尺，有验证情况方法和验证结果，无确认人签字。不符合GB/T19022标准条款7.1计量确认条款 属一般不符合。 | 设计部、生产部、 | 不符合01 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业“教学家具、钢木家具”的设计、生产和服务所扩项目，共增加6个测量过程。其中，《办公椅平稳性检测测量过程》，为新增关键测量过程。已编制关键测量过程编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了要求，并按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 设计部、生产部、 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《办公椅平稳性检测测量过程》等关键测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 设计部、生产部、 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 企业《顾客满意收集分析控制程序》规定定期对顾客进行满意度调查。 2021年满意度调查率97.5%。 | 销售部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗0.0531万吨标煤,不是重点用能单位。 | 财务部、销售部 | 否 |