项目编号：0375-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：铁岭米勒石油新材料有限公司

审核员：

审核日期：2022年04月25日上午 至 2022年04月26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了编号为ML/CL-SC-2022的B/0版《测量管理体系手册》和ML/CL-CX-01-2022《计量职责管理程序》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问技术质量部、生产部和供销部等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了编号为ML/CL-CX06-2022《文件管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 抽查生产部执行的标准SY/T 5029-2013《抽油杆》GB/T 3077-2015《合金结构钢》。现行有效、受控，计量单位使用正确，符合要求。 查QM4.2.3-01《受控文件清单》，其中GB/T 26075-2010《抽油杆用圆钢》已被GB/T 26075-2019《抽油杆用圆钢》代替，但未在清单中更新，不符合GB/T19022-2003标准中6.2.1条款程序应现行有效，需要时可获得提供要求。 | 技术质量部 生产部 | 次要不符合01 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了ML/CL-CX07-2022《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 企业暂无测量软件。 | 技术质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了ML/CL-CX08-2022《记录管理程序》，其中规定了对记录的管理要求。测量管理体系和管理类相关记录均形成文件保存，保存期限至少为5年。 查编号为TLML-ZG-JY-06的“接箍检验记录”，产品名称：接箍，检验项目：螺纹通止、螺纹长度外径成品尺寸、表面粗糙度、拉伸力学性能、涂层硬度等，检验设备为：游标卡尺、千分尺、螺纹通止规、粗糙度比对样块等，检验依据为：PJ19SM-20130301《检验工序过程指导卡》，检验日期2021年05月23日，符合要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了ML/CL-CX09-2022《标识管理程序》,并规定了对标识的管理要求，要求标识明确反映测量设备、测量过程和技术装程序的状态，符合要求。 抽查技术质量部编号260的洛氏硬度计检定证书，检定日期2021年12月22日，证书编号211231052014，已粘贴了计量确认标识，符合要求。 查编号324的显微硬度计检定证书，检定日期2021年12月22日，证书编号211231052011，已粘贴计量确认标识，符合要求。 查编号MCCS-05的碳硫分析仪校准证书，校准日期2021年12月22日，证书编号211231052020，已粘贴计量确认标识，符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制编号为ML/CL-CX10-2022《测量设备管理程序》规定了测量设备的管理过程要求、满足需要环境、维护管理要求、及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备39台件查测量设备管理台账中，设备出厂编号、准确度等级描述清楚，管理类别按ABC分类、细化测量设备的管理（例如使用地点、管理状态、使用日期等）。 抽查：编号260的洛氏硬度计、编号324的显微硬度计、编号6023测量范围（0~150）mm游标卡尺等测量设备，列入了测量设备台帐企业测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。该企业测量设备全部已送检至法定计量机构铁岭市计量测试所，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量部 生产部 供销部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制ML/CL-CX11-2022《环境管理程序》，规定了环境对测量设备和测量过程影响、环境控制要求。符合要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了ML/CL-CX12-2022《外部供方管理程序》，规定了外部供方管理过程要求和控制要求，评价外来测量服务的单位应具有相应的资格和能力。 抽查编号ML-JL2022-03《合格供方的清单》入账的主要合格供方为：测量设备供方12家，查编号ML-JL2022-04《外部合格服务方的清单》入账的主要合格服务方为：提供设备计量检定/校准服务方1家。 抽查设备供方的《供方评价记录》，已对螺纹规的供应商“廊坊恒宇工具制造有限公司”等12家的资质、供货能力、产品质量等进行了评价，符合企业要求。 抽查校准供方评定表，已对“游标卡尺”的溯源机构 “铁岭市计量测试所”的服务质量和检定/校准能力范围等进行评价，结论为符合要求。 | 供销部 技术质量部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了ML/CL-CX15-2022《测量过程设计和实现管理程序》对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照重要、一般实施了分类管理。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了ML/CL-CX14-2022《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则 企业测量设备的确认间隔如有变动，一般在每年年底前根据当年确认间隔的变化情况，结合周检率和周检合格率重新确定下年度确认间隔，目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了ML/CL-CX10-2022《测量设备管理程序》，对确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业建立了ML/CL-CX15-2022《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，识别，企业对高度控制测量过程定为重要测量过程。 抽查“双向保护接箍外径尺寸测量”“防磨蚀接箍检验”过程为测关键量过程，经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。 企业对验证不合格的测量设备，由维修人员进行维修与调整，在维修和调整后，再检定/校准再验证，并做好修理、再检定/校准记录，经确认不合格则应作降级使用或报废消帐处理。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了ML/CL-CX16-2022《测量不确定度管理程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 查《防磨蚀接箍表面硬度测量不确定度评定》报告，测量不确定度评定方法采用GUM评定方法，分量考虑充分且不重复，符合要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的39台测量设备均经过溯源，委外送检至铁岭市计量测试所。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查规格型号HR-150A的洛氏硬度计等总共8台测量设备，均委托铁岭市计量测试所进行检定/校准，检查溯源证书和铁岭市计量测试所的法定计量机构证书，其量值均可溯源到SI单位，详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了ML/CL-CX02-2022《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度，达到持续改进的目的。 企业对顾客开展满意度调查工作，抽查结果显示，企业于2021年5月-2022年3月抽查的顾客户满意度调查表2份，分别是辽河石油探勘局物资公司和中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，顾客满意度调查结果为100%。达到企业的要求。 | 供销部 技术质量部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“双向保护接箍外径尺寸测量”、“防磨蚀接箍表面硬度测量过程监视统计记录表”和“防磨蚀接箍硬度测量过程控制图”，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了ML/CL-CX19-2022《不合格控制程序》，对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出控制。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了ML/CL-CX20-2022《纠正和预防措施管理程序》对体系运行中发现的问题，能够及时监视纠正改进完善。发现并对测量过程提出不合格项，以《纠正和预防措施表》形成文件，对问题及时纠正，基本满足标准要求。 经查2021年至今未发生不合格项。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为电、乙炔气体；查企业2021年1至2022年3月，能耗总量约107.3吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |