项目编号：0391-2022

审核员现场审核记录

企业名称:福建同展实业有限公司

审核员：                         审核日期：2022年5月14日 - 5月15日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了品管部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。远程审核中询问品管部、生产部、采购部、业务部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 品管部 生产部 采购部 业务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品管部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查表来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 品管部 生产部 业务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的TZ/MM-2022《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系质量方针及7项质量目标，目标已分解可测量。编制了质量目标一览表，每半年或一年由品管部部门负责对质量目标定期检查和统计，符合要求。 | 品管部 业务部 生产部 采购部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系TZ/MM-2022《测量管理体系管理手册》和TZ/MP-01～21-2022《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 远程审核中，抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖钢制闸阀》、GB/T 12236-2008《石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》等，均为现行有效版本，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品管部 生产部 采购部 业务部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了TZ/MP-07-2022《测量记录管理程序》，品管部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存。 远程审核中抽查：原材料进货检验记录 名称：阀体，采购单号：YX-CG-220305,进货数量80，检验项目有外观质量、壁厚、尺寸、标识、化学成分、机械性能等；检验日期2022.4.12,检验员为梁淑惠，结论：合格。 查：成品检验报告单 名称：蝶阀，产品型号：D341X-10Q D150，生产批号：D220413，检验项目有壳体试验、空载操作试验、密封试验、阀体壁厚测量、阀杆硬度测量等，检验日期2022.4.28，检验员为梁淑惠；结论：合格。 查：第三方检测报告 报告编号No：（2021）皖检ZJP字 第01845号；产品名称：弹性密封蝶阀；检验单位：安徽省产品质量监督检验研究院，样品数量2个，检测依据GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》，检验检测日期2021年8月26日,检验检测结果均合格。 | 品管部 生产部 采购部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了TZ/MP-08-2022《封印标识管理程序》、TZ/MP-09-2022《测量设备管理程序》、TZ/MP-10-2022《测量环境管理程序》、TZ/MP-12-2022《计量确认管理程序》、TZ/MP-15-2022《量值溯源管理程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有26台套测量设备，分为AB类管理，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、检定周期、有效日期、管理类别等；程序中规定品管部为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 远程审核中抽查：螺纹环规，规格型号为G4Z，编号为202019506，校准日期2021年6月11日，证书编号：ZD202106110535，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。并提供了计量确认合格标识照片。 远程审核中抽查：里氏硬度计，规格型号为SW-6230，编号为L942170，校准日期2022年4月29日，证书编号：ZD202204290375，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。并提供了计量确认合格标识照片。 远程审核中抽查：游标卡尺，规格型号为0-150㎜，编号为K19B281181，校准日期2021年6月11日，证书编号：ZD202106110527，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。并提供了计量确认合格标识照片。 远程审核中抽查：耐震电接点压力表，规格型号为0-25MPa，编号为19.7160，校准日期2022年4月29日，证书编号：ZD202106110527，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，并提供了计量确认合格标识照片。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了TZ/MP-06-2022《测量软件管理程序》，品管部负责对测量软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《测量软件确认清单》，共有识别测量软件6套，均按程序文件要求进行了确认。 - 远程审核中抽查：三面车设备的系统加工测量软件，编号17.E，确认记录表，测量软件名称SMZ-01，确认时间2022年3月20日，确认结果：符合要求。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的TZ/MP-11-2022《外部供方管理程序》规定了采购部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有6家企业列入合格供方，包括测量设备供应商和校准机构。 远程审核中抽查其中提供计量校准报告的深圳中电计量测试技术有限公司，已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L10466，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 采购部 业务部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了TZ/MP-13-2022《测量过程管理程序》，规定了品管部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划；负责测量过程的监督管理；生产部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求，包括明确的和隐含的要求，转化为可以测量量值，并体现在测量过程设计中。各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定 监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视 数据的具体实施。 远程审核中，企业提供了《测量过程及控制一览表》一般测量过程 简单控制，重要测量过程高度控制，共识别出测量过程14个，其中重要测量过程有5个。 抽查一个高控的重要测量过程---阀杆硬度测量检测过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 品管部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。详见附件：阀杆硬度检测过程监视统计记录及控制图。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的TZ/MP-14-2022《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。远程审核中抽查了阀杆调质硬度检测测量不确定度评定，见附件。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的TZ/MP-16-2022《测量满意度管理程序》，规定品管部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价，业务部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价。 企业提供了内部满意度调查结果：2022年3月20日，共对27名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.29%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2022年2月共对15家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为97.1%，满意度符合公司目标要求。 | 品管部 业务部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在TZ/MP-18-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。远程审核中企业提供了内审资料，检查了企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的TZ/MP-19-2022《持续改进管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2022年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 企业的强制检定计量器具一只，主要用于安全防护的压力表，在有效期内使用，企业无定量包装产品。 | 品管部 生产部 采购部 业务部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了TZ/MP-21-2022《能源计量管理程序》。企业主要耗能为电、水，每个月收到相关机构提供的电表的消耗数值。2021年5月份-2022年4月份耗电156000kW·h，合标准煤19.17tce，用水是企业采用自取的深井水，不是重点耗能企业。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 远程审核中检查发企业提供的废水、废气、噪声检测报告，证书编号：闽科瑞测CY（2022）年第022601号。检测结论：符合国家要求。检测单位：科瑞检测（福建）有限公司，检测时间为2022年3月7日。 | 生产部 | 否 |
| 17 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 远程审核中抽查：铜闸阀、挡板止回阀购销合同，合同编号XY0020211132，签订时间2021年10月5日，需方：仙游县自来水务有限公司，有产品名称、数量、金额等信息。 合同内对质量标准、包装方法、交货期、结算方式及期限、合同纠纷解决方式作出了规定。合同中的产品涵盖公司申请的产品的范围。 | 业务部 | 否 |