项目编号：0012-2019-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：江西洪都航空工业集团有限责任公司

审核员：  审核日期：  2022年04月21日 、2022年05月07日下午（1.5天）

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩：企业始终按 GB/T19022-2003/ISO10012-2003标 准实施各项工作。测量管理体系覆盖 范围是测量手册覆盖的所有部门和 过程。 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 客服服务部、采购供应部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查采购供应部计量目标与完成情况统计（填表时间2022年3月30日）， 一季度送检计量器具33台件，送检率 100%；合格率100%； 在用工作计量器具按周期送检率 100%、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 100%；重要计量检测点计量器具 配备 100%、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥98%经统计，目标全部完成。 | 客服服务部、采购供应部、飞机部装二厂、机械加工厂 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 1、在采购供应部抽查编号为36-3001的台秤，型号TGT-1000，设备完好，有效期至2022年9月2日。编号140069的数字测温仪，型号WSP211，有效期至2022年8月22日。 2、在飞机部装二厂抽查编号为LBC-B0057精密压力表检定证书（型号规格40Mpa，精度0.4级），检定日期2022年3月2日，使用的测量标准装置为压力校验台（0∽40Mpa、0.05级）。 所抽查的计量器具现场标识、台账信息和证书一致，使用的环境条件满足要求。 | 客服服务部、飞机部装二厂、机械加工厂 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 抽查三份采购合同（J1-CG-5400-2021-0378、J1-CG-5400-2021-2009、J1-CG-5400-2021-0744），其中编号为J1-CG-5400-2021-0378合同中使用了T（吨）、Kg（千克），不符号国家法定计量单位外文符号的使用规定。建议对公司员工加强法定计量单位的学习和宣贯。 | 客服服务部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查三坐标测量机，编号GLOBAL F204015，检定日期：2021.11.26，有效期至：2022.11.25检定员：杨欣易。 抽查三爪内径千分尺，编号161043834，量程6~12mm，精度0.001，检定日期：2021.6.7，有效期至：2022.6.6，计量确认人：洪斌。 | 机械加工厂 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，顾客满意度综合得分97分。 | 客服服务部、采购供应部、 | 否 |
| 7 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制 | 8.3不合格控制 | 客服服务部、采购供应部、飞机部装二厂、机械加工厂2021年4月至现在没有发现不合格测量设备。内外审没有提出不符合项。 | 客服服务部、采购供应部、飞机部装二厂、机械加工厂 | 否 |
| 8 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 客服服务部的职能主要是客服的管理和协调职能，接到服务需求，根据服务要求，协调安排公司内部门或分厂技术人员前去处理，客服服务部派人监督。 抽查一份售后电话记录：时间2021年12月3日，地点：某飞机场，售后需求：探伤检测。检测结果：无裂纹损伤，操作人员：朱俊，记录时间：2021年12月25日。 经跟踪审核，使用的测量设备为：磁粉探伤机，编号20100603088，型号规格为CDG-4000E，设备经过磁强计计量确认，在有效期内，操作人员具备资质。 | 客服服务部 | 否 |