项目编号：0003-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：杭州海豪实业有限公司

审核员：                              审核日期：2022.5.9

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为MK-SC-01的塞尺，校准日期2021年12月21日证书编号：ZS211218422D004。查编号为MK-KC-01的游标卡尺，校准日期2021年12月21日证书编号：ZS211218422D003。场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 2 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供应商台账》，企业测量设备溯源广东省世通仪器检测服务有限公司。 查广东省世通仪器检测服务有限公司授权证书号：校准CALIBRATION CNASL3170 。办公室对其资质、授权范围等进行了确认。 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：办公桌脚底平稳性检测测量过程，计量要求已识别，测量设备送广东省世通仪器检测服务有限公司校准，验证满足要求祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业已识别10个测量过程，有《测量过程及控制一览表》。对材料入厂验收、生产过程、成品检验的测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要、一般测量过程进行管理。 企业没有新增关键测量过程，对原有关键测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。 查关键测量过程---《办公桌脚底平稳性检测测量过程》，编制了控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 《测量过程控制检查表》及附件 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 重点抽查了办公桌脚底平稳性检测测量过程控制规范，测量过程不确定度评定，方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 6 | 就顾客的计量 要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 7 | 企业能源主要 品种？年消耗 标煤？是否是 重点用能单 位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，2021年，年能源消耗27.48吨标煤,不是重点用能单位。 | 生技部（设计）、 生产部（生产车间）、供销部（采购销售） | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。进出主要用能设备应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。 企业规模较小，没有配备进出次级用能设备。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查图书馆家具、餐桌、餐椅产品的销售合同，合同编号HYZFCGDL-2021-017，签订时间2021年8月18日。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生技部 质检部 供销部 |  |