项目编号：0682-2021-2022

审核员远程审核记录

企业名称：安徽兴安电气设备股份有限公司

审核员：

审核日期：2022年05月11日上午～ 2022年05月12日上午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用微信群聊方式实施审核） | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 上年度认证审核至今，测量管理体系在企业的运行情况良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查《顾客满意度调查统计记录表》，2022年3月共发出内外部顾客满意度调查表7张并全部收回，调查结果：内、外部顾客满意度分别达到98.8%、99%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 质检部 生产部 技术部 综合部 招采部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标，可测量，并分解到了6个部门，由质检部负责按季度统计考核质量目标完成情况。查《质量目标完成情况统计表》表明：2021年2季度至2022年1季度，各个部门的质量目标均已完成，统计依据为“计量确认记录、顾客满意度调查统计表、培训记录”等，符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 技术部 综合部 招采部 市场部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年4月17日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理兼管代高学富主持，并与各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括：测量管理体系内部审核的结果、计量方针目标的可行性、顾客满意度调查情况、测量过程的控制情况、测量设备管理及溯源情况、人力资源及培训情况、测量管理体系运行情况总结，并形成了管评报告。 评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的体系文件符合标准要求，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效、测量结果准确、可靠，测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T1 9022-2003标准的要求。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 技术部 综合部 招采部 市场部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业本年度无新增测量设备。抽查规格型号（0-150）mm、出厂编号为67040 30898的游标卡尺；规格型号ZC25-4、出厂编号1208的兆欧表、规格型号（0-4）MPa、出厂编号HC70621403611的精密压力表，该三台测量设备均由“江苏世通仪器检测服务有限公司”（机构注册号为CNAS L6634）于2021年11月08日校准，均粘贴了计量确认标识，测量设备的相关信息和校准证书及台账信息一致。符合要求。 共抽查了5份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了XADQ-CLCX-11-2021《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。经查测量设备的使用环境均满足要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查企业的合格供方名录，主要供方数量：原材料18家、测量设备12家、校准服务1家。 抽查企业对原材料供方“远大阀门集团有限公司”、“天津玉鼎盛不锈钢有限公司”等的评价记录，评价日期2021年11月21日，内容包括：资质证明、价格、售后服务等共8个方面，评价结论为：合格，符合要求。 查企业对校准服务供方“江苏世通仪器检测服务有限公司”的评价记录，评价日期2021年12月20日，内容包括：认证情况，企业信誉等，评价结论为：纳入合格供方。 查企业对测量设备供方“南京长创科技有限公司”的评价记录，评价日期2021年12月20日，评价内容包括：企业规模和生产能力、售后服务情况、产品质量等，评价结论为：供方资质满足企业要求。 | 质检部 招采部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“稳流补偿器壁厚测量过程”，识别正确，识别依据的文件现行有效并受控，使用的测量设备为规格型号（0-150）mm、出厂编号6704030898的游标卡尺，于2021年11月08日校准。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2021年11月10日，验证结论为“通过”。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程“稳流补偿器壁厚测量过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为“通过”。 经查，企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“稳流补偿器壁厚测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 查质检部2022年3月16日的《进货检验记录单》一份，无记录编号及审核人 员信息。不符合GB/T19022-2003标准“7.2 .4a测量过程的记录”的要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 不符合01 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对关键测量过程“稳流补偿器壁厚测量过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定了一般12个月进行一次测量管理体系内审，公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业按计划于2022年4月5日单独实施了测量管理体系内审，2个组对6个部门进行了全要素审核。经查内审签到表、检查表、不合格报告、不合格项纠正措施表、内审报告等记录资料，较全面的记录了内审情况。审核中出具了1个涉及GB/T19022-2003标准“6.2.1程序”条款的不符合项，责任部门质检部已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改。不符合项关闭。符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 综合部 招采部 市场部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查“稳流补偿器壁厚测量过程”的监视记录及控制图显示，已对该关键测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 企业上年度认证审核时出具的1个不符合项为：“现场查：编号4520的耐压测试仪未粘贴计量确认合格标识，不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识的要求”。 经远程确认，企业已对上述1项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施。经确认，编号4520的耐压测试仪已由江苏世通仪器检测服务有限公司校准，经计量确认合格并粘贴了计量确认合格标识。不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 综合部 招采部 市场部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查《纠正预防措施表》，对2022年4月5日内审过程中发现的1个涉及“6.2.1程序”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 综合部 招采部 市场部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《进货检验记录单》、《测量过程及控制一览表》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 技术部 | 否 |
| 15 | 对认证范围中提供服务的审核情况 | 服务 | 查市场部提供的2022年的合同《阜阳中梁山河甲第项目二期二次供水设备采购安装工程》。合同编号：中梁地产集团标准合同（2015）ZLCB-012，签订时间：2022年3月24日，合同内容包括二次供水设备的售后服务。查《招标文件》、《产品订单》各2份，已进行评审。查《生产产品订单》2份、《产品物料单》和《发货单》各2份，已进行识别并完成发货。市场部接收到客户信息后，签订合同，并组织质检及技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。 查《2021年度售后服务巡检表》，2021年共提供产品售后服务183次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 市场部 |  |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水925.7吨，用电157320度。折合19.41吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |