编     号：0241-2019

现场审核记录

企业名称：宝鸡圣凯精密机械有限公司

审核员：宋丽莉                                     审核日期：2019年12月16-17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术质量部杨永忠、生产部陈亚军、综合部王海滨、供销部王玉晨等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料、生产过程、最终检验、成品出厂等过程的生产、检验、销售、安全、环保人员基本清楚自己的工作职责。 公司编制了《计量职能管理程序》，规定了各部门归口管理的过程控制要求， 供销部负责顾客有关的过程、顾客要求评审、与顾客沟通及售后服务等。 | 技术质量部 生产部 综合部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《计量职能管理程序》和《管理手册》、测量管理职能分配表等形式，规定了各类人员在体系中的职责，内容现行有效，人员职能分配合理。查：测量人员情况一览表，企业测量体系相关人员12人。 查：综合部提供的测量人员培训计划，2019年度培训计划共计5项，已经完成3项培训计划，均有详细培训记录，包含时间、地点、内容、授课老师，有签到表、试卷及成绩单，并对培训的有效性进行了评价。 检查企业2019年11月5 日组织开展的测量体系内审资料。二名参加内审的人员没有测量管理体系内审员证书。建议参加有测量管理体系培训资质的机构举办的培训班，取得内审员资质证书。 | 综合部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2信息资源 | 企业编制了20个测量管理体系程序文件，覆盖标准的全部要素。满足标准要求以及企业管理和技术的要求，文件现行有效并受控。 查： 企业标准：SO1001-2014 《 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准》，标准现行有效并受控。 查：文件编号：QH50-4211102-1《取力器检验工艺》信息完整，计量单位书写正确，文件现行有效并受控，符合标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.3物资管理 | 企业编制了SK/CX07-2019《测量软件管理控制程序》，建立测量管理软件台帐。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，测量设备共计93台件，有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期、检定/校准周期，检定/校准日期等信息，测量设备管理符合规定要求。 现场查：编号HS0003，外径千分尺（50～75），校准日期：2019年12月08日，证书编号OLS1912025003；编号SK008带表卡规（9～115），校准日期2019年12月08日，证书编号：OLS1912025014；编号HS19010475带表游标卡尺（0～150），校准日期2019年12月08日，证书编号0LS1912025007。 测量设备台账信息和证书信息一致，量值均溯源至“深圳国检计量测试技术有限公司（CNAS L5667）”有效的校准技术机构。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编写SK/CX11-2019《测量设备环境控制程序》，规定了环境要求，所有在用的测量设备对环境条件无特殊要求，满足标准要求。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，建有测量设备合格供方清单和外部合格服务方清单，未进行外部供方评价，建议收集外部供方资质及服务范围，进行有效性评价。 | 供销部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认7.1.1总则 | 公司编制了SK/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》，建有《测量设备计量确认明细表》，共识别25项计量确认过程。对列入测量管理体系的测量设备规定了测量设备检定校准、验证方法，对体系内的测量设备均按周检计划进行校准。 查技术质量部：编号：HS0003外径千分尺,编号:SK007带表卡规，编号：LW-02螺纹塞规（M18×1.5）的计量确认过程验证记录表，信息完整清晰。 查：取力器盖厚度尺寸，并对测量过程导出了计量要求，对测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 编号为HSH5环规，未进行检定或校准。不符合GB/T19022-2003中7.1.1条款，属于次要不符合。 | 技术质量部 生产部 | 次要不符合02 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量齐全，共识别了25个测量过程，企业将取力器盖厚度尺寸、6J80T-170115后轴承盖孔的尺寸等6个测量过程被列为关键测量过程编制了测量过程控制规范。 抽查了取力器盖厚度尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，测量人员具备专业资质、测量方法正确、测量环境符合要求、测量设备进行确认。测量设备和测量过程受控，符合标准要求。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度收集分析控制程序》，抽查《顾客满意度调查表》4份，外部顾客满意度96.5%。 | 供销部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格测量过程和测量设备进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行停用、隔离，并做好记录,评审后处置。现场验证了企业2019年11月5日内审中发现的1个不符合项,于2019年11月10日关闭。 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电；结算所用电能表由供电方负责管理确认。 2019年1～11月能耗为：水：2233立方米，电：216207kWh, 折标煤28.49吨标煤。不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |