项目编号：0032-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：天津市红旗环保科技有限公司

审核员：                               审核日期： 2022.5.15 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业8台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查型号规格型号为05+，编号091105619的源表的校准证书，校准机构为四川东华计量检测技术有限公司，证书编号：DH20220411G006，校准日期：2022年04月11日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 查型号规格型号为CC2670A，编号1871857的耐压测试仪的校准证书，校准机构为四川东华计量检测技术有限公司，证书编号：DH20220411G004，校准日期：2022年04月11日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 设备处于有效检定状态。符合要求。 企业程序文件规定了对环境的控制要求。 | 综合部、运维部 | 否 |
| 2 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业有新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 1）检查合格供方名录，发现“四川东华计量检测技术有限公司”已经列入合格供方名录，但未提供有效性的评价记录。不符合GB/T19022-2003 6.4条款的规定要求。 3）查测量设备供方的《供方调查评定表》，对各类仪器仪表、计量器具等的合格供应商“南京祥瑞德电器科技有限公司、亲和测定（大连）有限公司”等共7家合格供应商进行了评价。 | 综合部、运维部、 | 次要不符合01 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“数采仪数据采集误差”测量过程的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为05+的源表，编号091105619，校准机构为四川东华计量检测技术有限公司，证书编号：DH20220411G006，校准日期：2022年04月11日；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 综合部、运维部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业共识别了23个测量过程，2022年度新增4个一般测量过程，无新增关键测量过程。抽查关键测量过程“数采仪数据采集误差”测量过程，按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。 | 综合部、运维部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了HQHB-CL14-2020 《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。抽查《数采仪数据采集误差测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，祥见《数采仪数据采集误差测量过程不确定度评定报告》。 | 综合部、运维部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到四川东华计量检测技术有限公司等三家机构：“四川东华计量检测技术有限公司”，机构注册号CNAS L12015 ，符合要求。 查设备编号为994249146，型号规格为VC9806的万用表，校准日期为2022年04月11日，校准机构为“四川东华计量检测技术有限公司”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。 | 综合部、运维部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年度的《顾客满意度调查表》，顾客满意度调查结果分别为95分，符合企业的要求。 | 业务部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《进货检验记录》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定测量设备。 | 综合部、运维部、业务部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电；2021年度用电53960千瓦时，用水560立方米，消耗6.66吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 企业能源计量器具共有2台，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |