编     号：0221-2019

现场审核记录

企业名称：_东营市杰瑞石油技术有限公司_

审核员：__冷校__________审核日期： 2019年12月15日 下午至2019年12月16日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司副总经理马瑜为公司管理者代表。他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了6个测量过程，涂敷砂抗压强度测量测量过程等1测量过程被列为高度控制测量过程。公司有5件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系运行的支持力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/生产部 | 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者7项职能。计量职能部门的15项职责。覆盖了标准要求的计量职能。 | 管理者代表/生产部/供销部/生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《涂敷砂抗压强度测量测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。 | 管理者代表/生产部（技术、车间、仓库/供销部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了5项计量目标。分别是：1）测量设备配备率100%；关键计量器具送检率100%； 2)非强制检定测量设备周期受检率不小于95%; 3) 强制检定测量设备周期受检率100%;4) 不合格及时纠正率达100％。5）高控过程控制率100%；质量目标与计量方针一致，目标已分解。查目标完成情况二季度和三季度均达到目标要求。 | 生产部（技术、车间、仓库/办公室/供销部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年10月10日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理郭超主持，管理者代表马瑜汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护等1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表及管理层/生产部（技术、车间、仓库/办公室/供销部 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。 查生产部及生产现场：ST-WT-AO-01《加工作业指导书》、JR/－WJ－０１７《产品检验规程》、JR／WJ－０１６《烘筒烘干破碎机操作规程》等资料，有编制、审核、批准，有受控标识，有发放号及发放日期。信息完成，符合要求。 | 生产部（技术、车间、仓库/供销部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认 | 6.2.2软件 | 生产部是软件的管理部门，该公司目前暂无与测量有关的软件。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业规定了涂敷砂抗压强度测量测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备5台件。企业编制了《测量设备台账》。生产部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查生产现场环境记录为1６℃，满足生产要求，记录内容完整。 | 生产部（技术、车间、仓库/ | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 现场抽查生产部，测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，有服务供方名录。查：外部供方评价表：江苏东方航天校准检测有限公司等的评价和选择记录。内容记录满足要求。 | 生产部/供销部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。但由于体系运行时间较短，计量确认记录有个别计算错误。已与企业沟通尽快进行完善。 | 生产部（技术、车间） | 建议项 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在C/JR-CX08-2019体系文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无需要调整的设备。满足企业产品标准的要求和程序文件C/JR-CX06-2019《测量设备配备和流转控制程序》的要求。 | 生产部/生产车间 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了6个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中重要过程1个，一般测量过程5个。抽查关键控制测量过程《涂敷砂抗压强度测量测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查编号JL-8.6-02，涂敷砂成 品 检 验 记 录对检验过程中的重要参数，型号，技术指标、检验项目、检验结果、检查执行标准或检查细项，数量等内容有详细记录，符合要求。 | 生产部/车间 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《涂敷砂抗压强度测量测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《涂敷砂抗压强度测量测量过程不确定度评定》报告。 | 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到江苏东方航天校准检测有限公司等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查生产部编号 N.09.3217压力表，校准日期：2019年12月12日，校准单位：江苏东方航天校准检测有限公司，共抽查3件测量设备（详见《溯源抽查表》的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 | 生产部/生产车间 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。 | 管理者代表/生产部（技术、车间、仓库）/办公室 | 建议项 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》4份，内部顾客满意率为100%，但缺少满意度的分析，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析工作。 | 生产部/供销部 | 建议项 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年9月22日，组织了公司测量管理体系内审，分1个组对公司3个部门和1个车间进行了全要素的审核，开出1不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。由于该企业没有经过认证机构培训的内审员，该企业内审过程的精确程度有待提高，以利于更加准确的发现问题。审核中的人员经验不足，标准不熟悉等问题已与企业沟通，尽快组织再培训，不断完善。 | 管理者代表/生产部（技术、车间、仓库）/办公室供销部生产部 | 建议项 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的1个重要测量过程控制和14个一般的测量过程控制的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。 | 生产部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 在内审中开出1个不符合项，于9月 25日前全部已进行了整改。基本符合 要求。 | 生产部/车间 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 生产部/办公室/供销部/车间 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了5台件测量设备列入计量管理工作，无强制检定设备。并定点、定周期检定。溯源管理较好。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 | 生产部（技术、车间、仓库）/办公室/供销部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能源为电，2018年全年用电量294970度，折合为36.5吨标煤，不属于重点用能单位。 | 办公室 | 否 |