目编号：0210-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：成都厚德富铭环境科技有限公司

审核员：                                    审核日期： 2022年05月18日上午至下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年顾客满意度98.%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按国家标准和行业标准的规定转化为计量要求，有《计量要求导出记录》。2021年未新增计量要求。通过测量管理体系的认证成都厚德富铭环境科技有限公司在产品质量、物料交接、能源、安全、环境现场管理等方面基本没有顾客投诉。企业组织机构没有变更，产品品种没有增加，产量进一步增加。 | 综合管理部、总经办、运营管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查综合管理部、计量目标与完成情况统计表， 2021 年度质量目标统计完成情况，质量目标1、强检计量器具按周期送检率 100%；2、在用工作计量器具按周期送检率 95%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 95%；4、重要计量检测点计量器具 配备 97%、5、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥98%、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%，经统计，目标全部完成。 | 综合管理部、总经办、运营管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年03月15日开展了2021年度测量管理体系管理评审，会议由公司总经理田健铭主持，由管理者代表胡明汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，综合管理部对主要外部供方进行了评价，查看了2021年09月28日对成都市计量检定测试院机构授权证书号（川）法计（2018）10101号的索证情况，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 运营管理部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的检定状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，企业测量设备管理符合标准要求公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。 提供《测量设备台账》23台件,满足规定的使用条件,环境条件满足图纸加工要求。 抽查：1、编号343768917934型号VC890D的数字万用表，校准日期：2022.05.07。有确认标识。 - 编号03型号为EX100mL的量桶，校准日期：2022.05.07 。有确认标识。 3编号YK06202109053型号为P611的便携式酸度计，检定日期：2021.12.24有确认标识。 查，编号AII251806型号：ESJ200-4B的内径表，校准日期：2021.12.24；有确认标识。 溯源性满足要求。 | 综合管理部、总经办、运营管理部 | 否 |
| 06 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 综合管理部、 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、图纸要求、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年01月23日的顾客满意度调查汇总表满意度为98%。 | 综合管理部、 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2022年03月03日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1个不符合项。于03月07日完成整改. | 综合管理部、总经办 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查(化学试剂配料称重测量)对电子天平的监视每月不定期进行。 | 综合管理部、 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经检查企业对2021年度内部审核中发现的1个不符合项 2022年03月07日完成纠正措施跟踪及有效性验证。经检查该不符合已关闭。经检查企业2021年度审核中发现的一个不符合项(，发现技术管理部实验室，没有识别并配备实验环境监测用的干湿温度计，不符合GB/T19022标准 6.3.1测量设备条款。属一般不符合)。经检查已新购了干湿温度计，并在2021年5月07日进行了校准和确认粘贴了确认标识，不符合已经关闭。 | 综合管理部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 综合管理部、总经办、运营管理部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 综合管理部、总经办、运营管理部 | 否 |