附1

齿轮泵主轴两端细轴外径尺寸测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法： 依据《CG-04-J107齿轮泵主轴加工控制计划》、《CR19423齿轮泵主轴图纸》及CG04-J006《齿轮泵主轴机加工工艺》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：数显千分尺,测量范围(25-50)mm,最大允许误差±0.002mm，U=0.0016 mm, k=2。

1.4、被测对象：外径尺寸Φ25.4 （-0.03-0.05）mm。

1.5、测量过程：用数显千分尺直接测量泵轴两端外径。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ---测量结果

L-----读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：

a)测量重复性引起的标准不确定度u1；

b)测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

用一块(25-50) mm数显千分尺,在同一个泵轴的同一位置，测量10次，得到一组测量值如表1：

表1重复性数据

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L读数值( mm ) | 25.360 | 25.359 | 25.360 | 25.361 | 25.360 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L读数值( mm) | 25.359 | 25.360 | 25.359 | 25.360 | 25.360 |

被测试件测量值的平均值：  = =25.360mm

单次重复性测量值的实验标准差：S==0.0006mm

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：

（L为1组数据的平均值，取n=1），标准不确定度分量： u1=S=0.0006mm

3.2、测量设备引入的不确定度影响分量u2

依据数显千分尺校准证书，数显千分尺示值误差为±0.002mm，半宽为0.002mm,服从正态分布，取α=3，则：

u2=0.0023=0.0012 mm

3.3、测量设备回程示值误差引入的不确定度影响分量u3

回程误差,每次直接回0,忽略不计。

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.0006 mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.0012mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.00062+0.000122=0.0013mm

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0. 00013=0.0026mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.0026mm，k = 2