项目编号：0764-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏明浩科教设备有限公司

审核员：                                               审核日期： 2022年 6月5 日－6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 与行政部徐志风、生产部陆琴和销售部邱峰进行了沟通交流，他们对本部门的计量职能和自己的职责比较清楚。 | 行政部 生产部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系手册中明确了以顾客为关注焦点，并在过程控制中提出6项要求以满足顾客的要求。 抽查了生产部对过程控制的情况，均按程序要求进行生产。 行政部和销售部定期跟踪顾客对公司产品的要求，并反馈到生产部。 | 行政部 生产部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 公司制定了7个质量目标，行政部、生产部、销售部对这7个目标及本部门的计量职能进行了质量目标的分解。每月对分解目标进行回顾分析。 | 行政部 生产部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 抽查企业编号为RZ/MMS.08-2017的《测量软件管理程序》、编号为RZ/MMS.02-2017的《计量文件的编制和管理程序》等文件，现行有效，程序受控。 | 生产部 销售部 行政部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送苏州华迪优品校准检测有限公司检定校准。 查编号5003561钢直尺，型号规格0-1000mm，校准日期2022.3.9；编号5003563外径千分尺，型号规格0-25mm, 校准日期2022.3.9；编号5003569，规格型号TCS-500的Ⅲ级电子台秤，校准日期2022.3.9；计量确认合格标识齐全、完好，证书与测量设备台帐的信息一致。 企业的测量设备的使用环境无特殊要求，测量设备的量值溯源性满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 销售部 行政部 质检部 | 否 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业已识别铝合金型材厚度检测、实验桌台身板材厚度检测、聚丙烯粉放料称重、玩具硬度检测、学生床水平误差检测等测量过程，抽查了玩具硬度检测过程，查看了《玩具硬度测量过程控制规范》，计量要求的导出及验证方法正确，配备的测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 质检部 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《玩具硬度检测》测量过程定为关键测量过程。编制了《玩具硬度测量过程控制规范》，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见附件《测量过程控制检查表》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 8 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 抽查了《玩具硬度检测》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确，见附件《玩具硬度测量不确定度评定报告》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 生产部按公司制定的《测量管理体系监视管理程序》（RZ/MMS.19-2017），对列入体系管理的关键测量过程和测量设备，按照相应测量过程规定的频次进行监视。确保体系运行正常，测量过程受控，异常及时发现。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度监视与管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。质检部负责顾客满意度信息的收集、整理。2021年顾客满意度为96.5% | 行政部 销售部 生产部 质检部 | 否 |
| 11 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查幼儿玩具产品的销售合同，确认企业对应产品的生产过程所涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业规模较小，进厂电能表、水表各一只，均由能源部门配备，企业2021年度共用电3782千瓦时，水1012吨，不属于重点用能单位，企业能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。 | 行政部 | 否 |