管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 |  | 涉及 条款 | 受审核部门：生产管理部（含制酒车间）及现场 主管领导：赵荣杰 陪同人员：周游 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审核员：肖新龙EO（远程） 任学礼QFH（远程） 审核沟通方式：[腾讯会议#腾讯会议：726-582-703/微信/语音/电话] 审核时间：2022-6-16~2022-6-17 |  |  |
|  |  |  | 审核条款： Q:7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4 F:7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 H:3.3/3.7/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 E: 8.1/8.2 O: 8.1/8.2 |  |  |
| 过程运行环境 |  | Q7.1.4 F7.1.4 | 文件名称 | 如：《运行控制程序》、手册第7.1条款 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。 过程运行环境因素; 控制方法. 社会因素; 非歧视 安定 非对抗; 尊重员工，建立沟通渠道. 心理因素; 减压 预防过度疲劳 稳定情绪; 避免疲劳作业，减少不必要的加班；工作安全防护. 物理因素; 温度 湿度 照明 空气流通 卫生 噪声等; 保持良好的生产加工环境. 卫生检查主要通过考核的方式进行，提供有《制酒车间工序质量、食品安全、设备及现场管理考核表》，抽查2022-05-24日、2022-06-07日，现场发现问题，当日责令生产管理部整改并检查，基本符合要求。 班组员工卫生不定期进行检查，由班组长负责，提供有《班组员工卫生检查》。 |  |
| 运行控制 |  | E8.1 O8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1条款、《产品和服务要求控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 变更的内容：原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 包装形式 未发生； 变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 其他； 抽取变更相关记录名称：《 体系导入以来，未发生 》 日期; 变更的原因; 变更的内容; 评审结果; 增加新的环境因素. ——; □是 □否. |  |
| 运行控制 |  | E8.1 O8.1 | 文件名称 | 如：《环境运行控制程序》、《设备操作规程》、管理手册8.1、8.9条款、《设备操作规程》、《设备操作规程》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织在针对酱香型白酒（基酒）的生产过程中进行环境因素和危险源的控制： 酱香型白酒（基酒）的生产流程： 查看《 环境和职业健康安全运行控制程序》、《生产计划》： 流程图：见附录1 流程图中没有反应出碎沙酒的循环点，已和企业沟通 远程视频询问生产车间废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明： 车间处理方式：循环使用（冷却水） 排入公司内部污水处理站 排入市政管网 车间排口处理 排入园区的污水处理站 排入园区的厌氧发酵池 查看□检测室/车间污水处理记录（适用时）（不适用） 日期; 处理物质; 处理方法; 关键参数要求; 实测结果; 验证结论. ——; □合格 □不合格. □合格 □不合格. □合格 □不合格. 1）生产过程中产生的高浓度废水（窖底水）通过废水管道交付至《中节能绿碳（遵义）环保有限公司》制定交付点，进行厌氧发酵处理，生产天然气、有机肥等综合利用；签订有合同，见“安全环保部审核记录”； 2）生产车间加工废水（锅底水、设备冲洗用水）在车间排水口经过过滤除去酒糟后排放到园区污水处理站，由第三方（贵州君和环宇环保科技有限公司）进行污水处理，达标后排放；签订有合同，见“安全环保部审核记录”； 3）蒸馏产生的冷却水经过净化处理循环利用； 远程视频询问生产车间是否有废气排放，无 有，主要为 。 说明：（不适用） □粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC □有机气体 查看检测室/车间废气处理记录（适用时），（不适用） 日期; 废气所含物质; 处理方法; 关键参数要求; 实测结果; 验证结论. ——; □合格 □不合格. □合格 □不合格. □合格 □不合格. 询问生产车间是否有较大噪声废气排放，有 无 说明：设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 询问减少噪声排放的措施：设备正常运转 □压缩空气 □锻造 其他 询问生产车间是否使用危险化学品， 无 有——产品为基酒，属于危险化学品 危化品的特性：易燃 易爆 腐蚀性 有毒 有害 其他—— 查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，合格 不合格 提供有——乙醇的MSDS； 查看生产加工间 生产车间（库房） 办公室危化品管理的情况：职业危害告知牌 危化品名称; 是否有MSDS; 危害特性; 控制措施要求; 措施落实情况; 验证结论. 基酒; 有; 易燃 易爆; 安全警示标识 MSDS收集; 现场安全警示标示; 合格 不合格. 易燃 易爆; 合格 不合格. 合格 不合格. |  |
|  |  |  | 视频巡视 | 巡视设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否 巡视生产/服务对危险废弃物的管理情况 是 否 巡视关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否 巡视抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否 巡视与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否 巡视是否使用了经校准的与环境、安全有关的监视测量设备。是 否 巡视生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否 抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 是 □否 远程视频查看消防设施的完好情况和日常检查情况，都在有效期内，保管符合要求。 |  |
|  |  |  | 视频巡视 | 视频巡视生产车间/库房的现场管理 危化品的保管：合格 不合格，说明： MSDS的配备：齐全 未配置 不齐全，说明： 通风处的完好：完好 未配置 不完好，说明： 劳保用品的准备：口罩 目镜 防毒面罩 防酸碱手套 防护服 工作服、雨靴 消防器材：完好 未配置 不完好，说明： 生产车间现场“注意防火”、“严禁吸烟”、“注意高温”等警示标识。 | 符合 不符合 |
| 运行 防护 |  | E8.1 Q8.5.4 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》（不涉及化学品仓库）、《劳动保护用品管理制度》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 有 化学品库 化学品柜 酒库 酒罐 化学品防护性要求：防潮 防火 易碎 防倒置 防日晒 温度 湿度 保存期限（部分） 其他——通风 防护方法可包括： 标识 防漏托盘 地面防渗层 灭火器 储存温湿度 传输或运输 保护 围堰 |  |
|  |  |  | 视频巡视 | 对剧毒品的管理：——（不涉及） 目前的剧毒品名称： 五双管理：双人入库 双人领用 双账簿 双锁（钥匙） 双人出库 危化品现场管理：抽查化学品名称： 酱香型白酒（基酒） 分类存放 有MSDS或告知卡 防泄露措施 消防措施 存储量适宜 储存温度25℃ 湿度 80 % 防渗漏报警措施 有保温措施 五双管理：双人入库 双人领用 双账簿 双锁（钥匙） 双人出库 专人负责出入库、总经理审批放行 危险废物现场管理：抽查危废品名称： 废机油 ——见“设备能源管理部审核记录” 分类存放 无MSDS或告知卡 防泄露措施 消防措施 存储量适宜 储存温度 湿度 防渗漏措施 其他 |  |
| 应急准备和响应 |  | E8.2 O8.2 F8.4 H3.13 | 文件名称 | 如：《 突发事件准备和响应控制程序》、各类应急预案、《安全事故应急救援预案》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 可能影响食品安全事故和/或紧急情况的示例包括： 自然灾害 环境事故 生物恐怖主义 工作场所事故 食品中毒 突发公共卫生事件 水的中断 电的中断 制冷供应服务中断 其他 本部门是否发生食品安全方面的应急的情况： 未发生 已发生，说明 本部门是否发生食品安全方面的应急演练： 参加公司组织的应急演练 《食品安全预案谷壳霉变专项应急演练》，演练涉及食品安全特性不够明显，已与企业沟通，现场追溯6月16日生产的碎沙酒，基本可以实现到源头的追溯。 本部门组织的专项应急演练 ，说明 紧急情况简述; 性质; 相应预案名称; 效果评价. 食品安全预案谷壳霉变专项应急演练2022.5.10; 实际发生 演练; 食品安全事故演练; 有效. 实际发生 演练. 实际发生 演练. 本部门是否发生环境方面的应急的情况： 未发生 已发生，说明 本部门是否发生环境方面的应急演练：未发生 已发生 参加公司组织的应急演练 本部门组织的专项应急演练 ，说明 紧急情况简述; 性质; 相应预案名称; 效果评价. 火灾应急预案演练2021.6.22; 实际发生 演练; 消防演练; 有效. 触电事故的应急演练2021.7.15; 实际发生 演练; 触电演练; 有效. 分气缸烫伤应急处置演练 2021.7.20; 实际发生 演练; 烫伤演练; 有效. 实际发生 演练. 演练时间在体系建立之前，经询问今年的演练计划在7月份，下次审核关注。 对预案定期评审的日期： 每次演练后 修订响应措施的内容： 无 。 《应急预案》在当地环保部门的备案 已实施 未实施（见安全环保部审核记录） 适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。已实施 未实施 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况： 未发生 已发生，说明 本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练： 参加公司组织的应急演练 本部门组织的专项应急演练 ，说明 紧急情况简述; 性质; 相应预案名称; 效果评价. 火灾应急预案演练2021.6.22; 实际发生 演练; 消防演练; 有效. 触电事故的应急演练2021.7.15; 实际发生 演练; 触电演练; 有效. 食品安全事故应急预案演练2021.05.10; 实际发生 演练; 食品安全事故演练; 有效. 实际发生 演练. 演练时间在体系建立之前，经询问今年的演练计划在7月份，请下次审核关注。 |  |
| 前提方案（PRP） |  | F8.2 | 文件名称 | 如：《前提方案/良好卫生规范》、《生产过程控制管理制度》 | 符合 不符合 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 前提方案的实施情况包括： - 建筑物和相关设施的构造与布局； 与文件一致 与文件不一致 公司位于贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村茅台生态循环经济产业示范园区 与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； 与文件一致 与文件不一 厂区面积约有550亩，生产车间 1 个，面积13.7万平方米：班组 12个；生产线 24条；设有卫生间在车间外，与加工区有分离； 与平面图一致。 查看集体酱香型白酒（基酒）生产过程管理，与流程图基本一致。 - 空气、水、能源和其他基础条件的供给； 满足要求 不满足要求 对水流、物流和人流有区域划分，基本满足不交叉； - 包括虫害控制、 废弃物和污水处理在内的支持性服务； 与文件一致 与文件不一致 在制酒车间一层、二层、三层放置了鼠笼和挡鼠板，与《虫鼠害控制图》一致； 生产车间内垃圾桶带盖，每天加工结束进行清理； 每月对加工现场进行虫害检查，提供有《制酒车间虫害控制自查表》，抽查5月记录，无异常，检查人：王洪燕。车间灰尘较大，每月检查一次，频次不够，已与企业沟通 - 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； 与文件一致 与文件不一致 设备主要以清洁为主，提供《制酒车间2022年设备清洗检查表》，抽查2022-04.29、2022-05-12、2022-04-5-27检查记录，按要求清洁，检查人：宋洪志，基本符合。 设备的维修保养制定了《设备维修保养计划》，抽查5月31日维修保养记录，对8-1班换皮带、5-6班打黄油、5班打黄油，已完成，无异常 - 供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 满足要求 不满足要求 见“供应采购部”审核记录。 - 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 满足要求 不满足要求 现场观察——生产加工间地面硬化；地面基本平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合；基本干净整洁、分区域存放、灭火器完好，原辅料标识基础清楚、隔地离墙；未见与有毒有害物品混放的情况。 原料验收见“质检部”审核记录。 - 防止交叉污染的措施； 满足要求 不满足要求 酿酒场所分为：润粮、蒸粮、摊凉、酒曲活化区，加曲区，发酵区，蒸馏区，酒罐存储区，划分基本清楚，可以预防交叉污染。 - 清洁和消毒； 满足要求 不满足要求 每天生产结束进行清洁，环境基本干净整洁；提供有《制酒车间2022年设备清洗检查记录》； - 人员卫生； 满足要求 不满足要求 健康证见“组织人事部审核记录”，员工工作服自己进行清洗；基本干净整洁。 每天进厂按照疫情防控制度要求，监测体温以及健康状况，查健康码、行程卡等信息；管理较为规范。 - 外来人员身体的健康告知：健康证 良好身体健康告知，《外来人员健康登记表》 - 产品信息/消费者意识； 满足要求 不满足要求 该企业的产品主要是酱香型白酒生产（基酒） 客户群体主要是成品酒厂； - l) 其他有关方面。 满足要求 不满足要求 无 |  |
| 场所及周边环境 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应在对食品无显著污染区域内选择生产/经营场所。应采取措施以应对食品安全和宜食用性的不利影响。不利影响包括但不限于有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质、其他扩散性污染源、易发洪涝灾害，以及大量虫害孳生。 生产/经营场所应得到良好维护，便于清洁和消毒，防止产品受到污染，以便实现其预期功能和效果。适用时，包括生产/经营场所内所有地面、厂房、仓库、设施、设备、餐厅、卖场、车辆、工具和容器，以及场所内各建筑物，确保接收、储存、生产和配送产品的食品安全。 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 厂区卫生良好、地面平整；厂区周围无对食品安全不利因素； 无明显显著的污染区域 |  |
| 场所设计、建造、布局和操作流程 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 良好卫生规范 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应合理划分各功能区域，并设计适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。 应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。 内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免在食品生产中发生交叉污染。 应根据产品特点、生产工艺及生产过程对清洁程度的要求，合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。 应按设计要求进行施工和维护。如果需要根据实际情况变更，应按将食品安全风险降至最低原则进行。 临时或可移动的食品生产经营场所、设施的位置、设计及建造，应尽量避免虫害孳生及食品受到污染。 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 各功能区划分基本合理，有适当的分离或分隔措施，工艺布局合理； 无临时、可移动场所。 |  |
| 空气和水质 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 食品生产/经营涉及到的 水（包括冰和蒸汽）和 空气（包括压缩气体）应符合以下要求： 水、冰、蒸汽储存和处理的方式、产生的与接触食物的蒸汽、蒸发和过滤的回收用水不应导致食品污染。 食品加工用水的水质应符合生活饮用水卫生标准。食品对加工用水水质有特殊要求的，应符合相应规定。 第三方水质检测报告： 见“食品安全小组审核记录” 结论： 间接冷却水、蒸汽等食品加工用水的水质应符合生产需要。——基本符合 食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。基本符合 适宜时，应对非用于食品生产的水加以标识，以便将食品安全风险降至最低。基本符合 应确保作为成份或与产品直接接触的空气、压缩气体、二氧化碳、氮气和其他气体符合所需要求，适当储存和处理，并在使用过程中进行定期监视。（不涉及） |  |
|  |  |  | 视频观察 | 生产用水为城市用水，直接使用； 委托第三方进行检测，每半年进行一次。 |  |
| 包装 材料 （不涉及） |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 食品包装的设计和材料应能在正常的贮存、运输、销售条件下最大限度地保护食品的安全性和食品品质，并加贴适当的标签。 使用的包装材料或气体不应含有有毒有害物质，在规定的储存和使用条件下，不应对食品安全和宜食用性构成威胁。 任何可重复使用的包装都应适当耐用，易于清洁，必要时能够进行消毒。 本组织使用的内部包装材料：玻璃瓶 纸盒 餐盒 口塑料袋 其他【不锈钢酒罐】 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 视频观察，成品基酒存放在不锈钢酒罐中； 有班组等信息的标示 |  |
| 废弃物管理 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应建立、实施和保持废弃物（包括废水和排水）收集、存放和处置规程，有特殊要求的废弃物处置方式应符合有关规定。 应提供足够的废弃物存放和排水设施，并定期维护。其设计和建造应避免污染食品或供水。食品生产排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域。排水设施应有防止逆流和交叉污染的设计。基本符合。 废弃物需由接受过培训的人员负责收集和处置，并酌情保存处置记录。车间内废弃物处置点应远离食品设施，以防止虫害孳生。 应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。盛装危险化学品的容器或包装应在处置前予以标识，并采取措施防止食品污染或意外污染事件的发生。必要时，应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并按废弃物特性分类存放。 场所外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染，防止不良气味或有害有毒气体溢出，防止虫害孳生。 废弃物的种类：废水 废气（油烟机排放油烟） 废包材 其他——窖池底部铺设的木板 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 1）生产过程中产生的高浓度废水（窖底水）通过废水管道交付至《中节能绿碳（遵义）环保有限公司》制定交付点，进行厌氧发酵处理，生产天然气、有机肥等综合利用；签订有合同，见“安全环保部审核记录”； 2）生产车间加工废水（锅底水、设备冲洗用水）在车间排水口经过过滤除去酒糟后排放到园区污水处理站，由第三方（贵州君和环宇环保科技有限公司）进行污水处理，达标后排放；签订有合同，见“安全环保部审核记录”； 3）蒸馏产生的冷却水经过净化处理循环利用； |  |
| 产品污染风险和隔离 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应建立、实施和保持产品污染预防控制规程，控制对食品原料、食品添加剂、食品相关产品、半成品、成品、返工品和包装材料的污染和交叉污染的风险： 1）微生物污染 建立实施生产经营设备、工具、容器和环境的清洁消毒措施。 必要时，应建立食品生产经营过程中的微生物监控计划，包括对环境及过程中产品的微生物监控；见质检部审核记录。 对生的、未加工的、非即食食品应采取物理或时间上的隔离措施，与即食食品分开，并在转换隔离时进行有效的清洁与消毒，避免交叉污染；基本符合。 在处理生食后，应对表面、器具、设备、固定装置和配件彻底清洗，必要时进行消毒；基本符合 出于食品安全的目的，适宜时，需采取措施限制或控制进入高清洁加工区域。采用区域分割方式 2）物理污染 建立、实施和保持防止物理污染的控制措施，对各类污染进行控制。 控制措施可包括： —应通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险； —采取设置筛网、捕集器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险； —维护和定期检查设备； —适用时，使用经校准的探测或筛选设备（金属探测器、x射线探测器等）； —建立预案以处置破损（如玻璃或塑料容器破损）情况。基本符合 3）化学污染 建立、实施和保持防止化学污染的控制措施，对各类污染进行控制。控制措施可包括： —对清洁剂、消毒剂、润滑剂和杀虫剂等化学污染物实施控制； —对食品添加剂和食品加工助剂的使用应符合法规和标准的要求，防止非预期使用。（不适用） 见《危害分析工作单》 微生物污染控制措施——清洁 消毒 生熟分开 化学污染控制措施——专人管理 专库存放 □专柜存放 按量领用 物理污染控制措施——玻璃管制 设备维护 金属探测 定期检查 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 设备主要以清洁为主；提供《制酒车间2022年设备清洗检查表》，抽查2022-04.29、2022-05-12、2022-04-5-27检查记录，按要求清洁，检查人：宋南伶，基本符合。 |  |
| 清洁 消毒 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒方案，降低污染并避免造成新的污染。 清洁消毒方案应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具的名称，清洁消毒工作的职责，洗涤、消毒剂的名称，消毒剂的浓度和时间，清洁消毒的方法和频率，清洁消毒效果的验证及不符合的处理，清洁消毒工作及监控的记录。 应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施。必要时应配备适宜的消毒设施。 应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。卫生间和废弃物等高污染区域的工具和设备应单独清洁和存放。 食品清洗设施与洗手设施、工器具及设备的清洁设施应分离。抽查： 部位; 水温; 清洗剂; 消毒剂; 消毒剂浓度; 消毒时间; 消毒频次. 手; 常温; 洗手液; ——; ——; 每班次上岗前、上完厕所后; ——. 工器具; 常温; ——; ——; ——; 每班次结束后; ——. 靴底; 常温; ——; ——; ——; 每班次上岗前、结束后; ——. 设备-传送带; 常温; ——; ——; ——; 每班次结束后; ——. |  |
|  |  |  | 视频观察 | 食品清洗设施与洗手设施、工器具及设备的清洁设施分离不交叉； |  |
| 虫害 防治 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应建立、实施和保持虫害控制规程，以预防、监视和控制或消除场所发生虫害的风险。程序应包括以下内容： 制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施，防止有害生物的藏匿或孳生或鼠类昆虫的侵入。如： —去除潜在藏匿或孳生点； —场所周围的景观设计应尽量减少吸引和藏匿有害生物； —安装纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕； —易孳生虫害的食品应离墙离地存放。 绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。 若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质，不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。 应保留虫害防治的记录。 如虫害控制采取外包方式，食品生产经营组织应对外包方进行监视。如有需要，确保外包方或其指定的虫害控制操作人员采取纠正措施（如消灭虫害、消除藏匿点或入侵路线）。 虫害消杀管理： 虫害; 灭虫措施; 投放频次; 检查频次; 有效性评价. 蚊; 纱帘、纱网、防蝇灯、风幕; ——; ——; ——. 蝇; 纱帘、纱网、防蝇灯、风幕; ——; ——; ——. 鼠; 防鼠板、捕鼠器、粘鼠板、生化信息素捕杀装置、室外诱饵投放点、; 基本符合; 每月; 有效. 蟑螂; ——. 鸟类; ——. |  |
|  |  |  | 视频 观察 | 每月进行1次检查，提供有《制酒车间虫鼠控制自查表》，检查周期偏长，建议根据实际监控情况适当调整； 视频查看蚊蝇不明显 |  |
| 人员卫生 |  | H(V1.0) 3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应确保所有员工意识到良好个人卫生的重要性，理解和遵守确保食品安全和宜食用性的操作规范。 卫生设施; 完好状态; 控制方法; 检查频次; 有效性评价. 更衣室; 完好; ——; 每天进行; 良好 □不足. 工作鞋靴消毒设施; 完好; 清洗; 每天进行; 良好 □不足. 穿戴鞋套设施; ——; ——; 每天进行; 良好 □不足. 洗手设施; 完好; 手动水龙头; 每天进行; 良好 □不足. 干手设施; ——; ——; 每天进行; 良好 □不足. 手消毒设施; ——; ——; 每天进行; 良好 □不足. 风淋室; ——; ——; 每天进行; 良好 □不足. 淋浴室; ——; ——; 每天进行; 良好 □不足. 卫生间; 完好; 清洗; 每天进行; 良好 □不足. 对于临时/流动食品生产经营场所，是否配备卫生和洗手设施。 是 否，不涉及 |  |
|  |  |  | 视频 观察 | 视频观察卫生设施完好，每日进行感官检查，随机进行抽查； |  |
| 工作服管理 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 为进入作业区的员工提供适用的工作服及配套用品； 洁净区包括：口罩、帽子、发网、衣、裤、鞋靴、围裙、套袖、手套等。 （不涉及） 准清洁区： 口罩、帽子、发网、衣、裤、鞋靴、围裙、套袖、手套等。 （不涉及） 一般清洁区：口罩、帽子、发网、衣、裤、鞋靴、围裙、套袖、手套等。 工作服清洗：集中清洗、员工自行清洗、委外清洗 工作服消毒：消毒剂消毒、紫外照射消毒、热力消毒 、不需要 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 员工穿工服、鞋靴，基本符合要求。 |  |
| 员工 健康 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 应对员工健康进行管理，明确健康标准，以降低食品安全风险。 日常健康管理： 是否建立健康检查和登记机制 是 否 将有伤口的人员分配到不会直接接触食品的地方工作 是 否 对于患有传染性疾病或对食品安全有直接影响的食品生产/经营人员，不应让其进入任何食品处理区域，并及时向上级报告。 是 否 对于传染性疾病，应适当考虑在返回工作岗位前获取体检合格证明。是 否 如果允许受伤人员继续工作，应采取适当措施，对受伤人员伤口进行处理，并防止防护用品或医疗用品污染食品。 是 否 每年对食品安全有直接影响的生产/经营人员进行健康检查，保留记录。——见“组织人事部审核记录” 健康证管理，见“组织人事部审核记录” 岗位; 姓氏; 健康证编号; 有效期截止日期. 管理岗位. 车间操作人员. 检验人员. 仓库保管员. |  |
|  |  |  | 视频观察 | 每日进行晨检，提供有《制酒车间班组疫情防控打卡表》，有疫情防控制度要求，监测体温以及健康状况等信息，基本符合要求； 外来人员身体的健康告知：健康证，良好身体健康告知，专人陪同 |  |
| 场所 巡检 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 对保证食品安全具有显著意义的关键步骤的巡检计划，抽查 巡检内容; 频次; 巡检日期; 发现的问题; 纠正; 运行状态. 生产环境; 每天; 2022-03-23; 地面有积水; 立即清除; 其他无异常. 食品加工人员; 每天; 2022-01-21; 无异常; ——; ——. 设备; 每天; 2022-05-27; 无异常; ——; ——. 设施; 每天; 2022-4-2; 无异常; ——; ——. |  |
|  |  |  | 视频观察 | 视频巡视现场环境卫生良好、设备设施运转正常。 |  |
| 返工 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《不合格品和产品撤回控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 抽取返工品处置相关记录名称：《不合格品处置单》，生产管理部表示审核周期内无返工情况。 日期; 名称/批次; 返工的不合格信息描述; 标识方式; 可追溯; 纠正之后应验证. 是否记录返工品的分类和原因（如产品名称、生产日期、班次、生产线和保质期）。□是 □否 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 视频观察，未见返工产品。 |  |
| 运输 储存 |  | H(V1.0)3.3 F8.2 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 与食品接触物品; 清洁频次; 清洁方法; 检查频次; 有效性评价. 容器; 每天使用完毕后进行; ——; 每天; 有效 □不足. 工器具; 每天使用完毕后进行; ——; 每天; 有效 □不足. 设备; 每次使用完毕后进行; 水洗; 每次; 有效 □不足. 车辆; 感官检查为主; 更换基酒品种时进行水洗; 每天; 有效 □不足. 食品及食品相关产品应依据性质的不同分设贮存场所，或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。 物料名称; 存放位置; 标识方法; 检查频次; 有效性评价. 原料; ——; 有效 □不足. 食品添加剂（无）; ——; 有效 □不足. 半成品（无）; ——; ——; 有效 □不足. 成品; 酒库; 分罐存放、酒库编号; 每天; 有效 不足. 包装材料（无）; ——; ——; 有效 □不足. 是否根据食品的特点和卫生需要选择适宜且受控的贮存和运输条件：（不涉及） □保温，温度 ℃，湿度 % 食材：冷藏，温度 ℃，湿度 % 食材：冷冻，温度 ℃，湿度 % □保鲜。温度 ℃，湿度 % 查看运输管理，《食品运输协议》，内容是否包括：——见“供应采购部审核记录” 要求不得将食品与有毒、有害或有异味的物料一同贮存运输。 是 □否 运输散装食品的容器和运输工具，应确保食品安全和宜食用性不受影响。□是 否，专车管理 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 远程查看地面清洁无积水，设备表面清洁，符合要求。 提供有《酒库日常巡查记录表》 |  |
| 来访者 |  | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | 《前提方案/良好卫生规范》、《卫生标准操作程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 被允许进入食品生产/经营场所的来访者在进入时应遵守和食品生产/经营人员同样的卫生要求，管理包括： 进入健康证检查，健康状况登记，进入洗手消毒，进入鞋靴消毒，发放工作服帽/鞋靴， 手部卫生检查； 外出更衣要求 卫生要求告知 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 对进入食品生产场所的来访者，先了解询问健康状况，查健康绿码、行程卡，检测体温，无异常方可进入厂区，外来者进入车间由专人带入，按照员工进入车间要求执行。 外来人员进入厂区管理见“”市场部审核记录” |  |
| 生产和服务提供的控制 |  | Q8.5.1 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《危害控制计划》 | 符合 不符合 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。 产品/服务1： 查看《流程图》、《工艺流程图》、《图纸》、《操作规程》、《班组日加工计划》： 酱香型白酒（基酒）流程： 翻沙酒——茅台酒醅→配料（加水、加酿酒曲）→； 碎沙酒——原粮→润粮→加谷壳→蒸粮→配料（加水、加酿酒曲）→堆积发酵→封闭发酵→开窖取醅 →加谷壳→蒸馏取酒→基酒； 抽查《生产操作记录》或《跟工单》、《红粮投放记录》、《原辅料投放及三级质量检验表》、《食品留样记录》、《安琪酒曲投放记录》、《窖箱封窖记录》、《班组日加工计划》等证据： 工序1——磨粮 日期; 产品名称/批次; 工序名称; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022-04-02; ——; 磨粮; 感官：沙粒状、细粉少，粒径≤0.5-1mm; 符合要求; 合格 □不合格. 2022-02-24; ——; 磨粮; 感官：沙粒状、细粉少，粒径≤0.5-1mm; 符合要求; 合格 □不合格. 工序2 ：蒸粮工序 日期; 产品名称/批次; 工序名称; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022-03-04; 碎沙基酒; 蒸粮; 蒸粮气压：0.08-0.12Mpa 蒸粮时间：120-130min 量水温度≥80℃; 蒸粮气压：0.09Mpa 蒸粮时间：123min 量水温度:87℃; 合格 □不合格. 2022-03-29; 碎沙基酒; 蒸粮; 蒸粮气压：0.08-0.12Mpa 蒸粮时间：120-130min 量水温度≥80℃; 蒸粮气压：0.11Mpa 蒸粮时间：123min 量水温度:88℃; 合格 □不合格. 工序3——配料工序——《制酒车间工序质量控制1.0记录》 日期; 产品名称/批次; 工序名称; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022-03-26; 碎沙基酒; 润粮水温; 水温：32-40℃; 37℃; 合格 □不合格. 酒曲活化水温; 温度32-38℃; 36.8℃; 合格 □不合格. 粮醅比; 1:6; 基本符合; 合格 □不合格. 酿酒曲用量; 5kg/甑; 实际控制在5.0-5.3kg/甑，已沟通修改作业指导书; 合格 □不合格. 蒸粮成熟度; 感官检测; 粮食无生芯; 合格 □不合格. 同时抽查2022-01-20日、2022-01-24日、2022-04-24日，同2022-03-26日，无异常； 工序4——堆积发酵、密封发酵 日期; 产品名称/批次; 工序名称; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022-04-10; 二碎; 封窖; 塑料薄膜要求：清洁、无污染、无异物的食品级塑料膜; 感官检查、无异常; ☑合格 □不合格. 堆子品温：34-38℃; 36.8℃; □合格 □不合格. 封窖要求：双排沙袋紧密封扎、做到无跑气、漏气现象; 无异常; 合格 □不合格. 封闭发酵时间：40-90天; 4月19日封窖； 还未起窖; □合格 □不合格. 2022-04-10; 二碎; 封窖; 塑料薄膜要求：清洁、无污染、无异物的食品级塑料膜; 感官检查、无异常; ☑合格 □不合格. 堆子品温：34-38℃; 36.5℃; □合格 □不合格. 封窖要求：双排沙袋紧密封扎、做到无跑气、漏气现象; 无异常; 合格 □不合格. 封闭发酵时间：40-90天; 封窖3.29日； 开窖6.13日；74天; 合格 □不合格. 工序4——蒸馏取酒 日期; 产品名称/批次; 工序名称; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022-05-09; 碎沙基酒（二碎）; 蒸馏取酒; 上甑操作：轻、松、薄、准、匀、平、⻅汽上甑; 感官检查，无异常; □合格 □不合格. 上甑时间25-30min【与作业指导书要求不一致，已与企业沟通】; 开汽时间8:15，盖甑时间：8:40，合计25min，; 合格 不合格. 接酒浓度≥54%vol; 57%vol; 合格 不合格. 接酒温度：35-40℃; 22℃; □合格 不合格. 另抽查 2022-05-07、2022-03-15日，丄甑时间、接酒浓度符合要求。 抽取首件检验相关记录名称：《 不适用 》（适用时） 日期; 成品名称/批次; 抽样时间; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. □合格 □不合格. □合格 □不合格. □合格 □不合格. 查看需要确认的过程控制： 抽取过程确认相关记录名称：《特殊过程识别确认表》 确认日期; 确认过程; 人员确认; 设备确认; 原材料确认; 工艺确认; 环境确认; 破坏性试验; 确认结论. 2022.4.1; 发酵; 宋南伶; 设备是否符合要求; 东北红高粱; 符合翻沙和碎沙工艺要求; 符合翻沙和碎沙环境要求; ——; 合格 □不合格. 合格 □不合格. □合格 □不合格. 采取防范人为错误的措施； 日常做好员工教育，班组检查 ； 对于食品行业的运输控制： 车辆卫生清洁 不与有毒有害物质混匀 保温车辆的温度 ℃ 对于危化品行业运输： 车辆行驶许可证 按照预定路线行驶 泄露处理措施 火灾处理措施 其他 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 是 否 抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。 是 否 查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。是 否 查看是否按要求实施了产品标识。是 否 查看是否按要求实施了状态标识。是 否 查看是否使用了经校准的监视测量设备。是 否 查看设备的完好情况。是 否 查看基酒加工/储存环境情况：是 否 |  |
| 顾客或外部供方的财产 |  |  | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《产品和服务提供控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  |  | 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类： 材料 零部件 工具 设备 顾客的场所 知识产权 个人信息 其他个人手机、钱包、衣物等财产 财产名称; 提供方; 提供方名称; 验证日期; 标识明确; 保护/防护适宜. 个人信息; 外部供方 顾客; ——; ——; ——; 保密承诺. 外部供方 顾客. 外部供方 顾客. 异常情况处理：（审核周期内，未发生） 财产名称; 提供方名称; 异常原因; 异常简述; 报告日期. 丢失损坏不适用. 丢失损坏不适用. 丢失损坏不适用. 丢失损坏不适用. |  |
|  |  |  |  | 视频观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：区分清楚 防护得当 在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：区分清楚 防护得当（不涉及） |  |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4 H4.3.4.3 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《危害控制计划》 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | OPRP计划/HACCP计划的策划，见食品安全小组审核记录F8.5.4 |  |
|  | 8.5.4.5实施危害控制计划 H4.3.4.3 | 现场查看 | OPRP的实施情况： 地点; 行动准则; 记录情况; 现场情况; 结论. OPRP 原辅料验收; 制酒车间; 见“质检部审核记录”; ——; ——; 符合. HACCP的实施情况： 地点; 关键限值CL; 记录情况; 现场显示; 结论. CCP1蒸馏; 制酒车间; 掐头去尾，流酒温度控制在25～30℃内; 《产酒记录》 抽取：2022-05-09日，生产班1-2丄甑员赵**，甑号2流酒温度：22℃、丄甑员王**，甑号1，流酒温度23℃；与CL值不一致；【不符合要求】；; 远程视频班组号：12，温度测量，温度显示29℃；; 不符合要求. 另抽查2022-03-05 产酒记录，丄甑人员杨**，温度：25℃，酒精度：59%vol；2022-02-15日、丄甑人员赵**，温度25℃，酒精度：58%vol，符合要求。 | 符合 不符合 符合 不符合 |
| 可追溯性 |  | Q8.5.2 F8.3 H（V1.0）3.7 | 文件名称 | 管理手册8.5.2条款、《良好操作规范》、《产品标识及可追溯性控制程序》、《配送中心安全控制措施》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 在建立和实施可追溯性体系时，考虑了以下内容： 接收物料、配料、中间产品批量与最终产品的关系； 材料/产品的返工； 最终产品的分销。 原材料的唯一性标识方式： 容器编号 标牌 标签 区域 周装箱的颜色 批号打码 条形码 二维码 其他——进货批号标识 半成品的唯一性标识方式： 容器编号 标牌 标签 区域 周装箱的颜色 批号打码 条形码 二维码 其他 成品的唯一性标识方式： 容器编号 标牌 标签 区域 周装箱的颜色 批号打码 条形码 二维码 其他— 组织于 2022 年5月 10 日验证和测试可追溯性体系的有效性。 追溯原因：演练 质量事故 顾客投诉 市场抽查不合格 产品批号; 不合格简述; 生产记录情况; 检验记录情况; 采购记录情况; 产品留样确认; 销售记录追踪. 20220510; 谷壳霉变（模拟）【建议对成品酒的安全特性进行演练，已与企业沟通】; 20220510; 20220510; 未明确; ——; 全部回收. 可追溯性系统证据的保留期限 24 个月，至少包括产品的保质期 —— 。 产品留样（适用时） 抽查产品留样记录： 产品名称; 规格; 生产日期; 保存期限; 保存状态. 头酒; 1瓶; 2021-12-10; 2年; 常温. 尾酒; 1瓶; 2021-12-10; 2年; 常温. 基酒; 1瓶; 2022-3-9; 2年; 常温. 基酒; 1瓶; 2022-3-10; 2年; 常温. 系统的验证包括最终产品数量与成分数量的核对，作为追溯性有效性的证据。是 否 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明： 在生产或服务场所对半成品的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明：（不适用） 在生产或服务场所对成品的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明： 在原材料库房的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明： 在半成品库房的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明：（不适用） 在成品库房的标识情况：区分清楚 防护得当 不适宜说明：酒库，视频巡视标示清楚防护得当 |  |
| 防护 |  | Q8.5.4 H3.3 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《产品/服务提供控制程序》、《库房管理制度》、《前提方案/良好卫生规范》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 产品防护性要求：防磕碰 防火 易碎 防倒置 防雨淋 防日晒 码放高度 温度 湿度 清洁 卫生 保存期限 其他 防护方法可包括： 防护性标识 处置 污染控制 包装 储存 传输或运输 保护 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 查看仓库管理规程，是否包括“先进先出”和“有效期优先”的原则。 是 否 原材料库房管理：抽查原材料名称： 原料高粱、谷壳、糖化酶生产时按批量要求，供应商送货，不长期存储，暂无原材料库房 分类存放 码放高度/层数 储存温度 ℃ 湿度 % 储存时间 月（有保存期时） 账物卡相符 防护措施 食品添加剂库房管理：抽查食品添加剂名称： 不涉及 分类存放 码放高度/层数 储存温度 ℃ 湿度 % 储存时间 月（有保存期时） 账物卡相符 防护措施 半成品库房管理：抽查成品名称： 不涉及 分类存放 码放高度/层数 储存温度 ℃ 湿度 % 储存时间 月（有保存期时） 账物卡相符 防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 酱香型白酒（基酒） 分类存放 码放高度/层数 储存温度 ℃ 湿度 % 储存时间 月（有保存期时） 账物卡相符 防护措施 分灌存放 检查库存产品的质量和卫生情况的频次： 每天 ，提供有《酒库日常巡查表》 是否及时清理变质或超过保质期的库存。是 否 白酒产品特殊性 |  |
|  |  |  | 视频观察 | 粮食有投粮仓（投粮使用），审核期间暂无投粮过程； 基酒生产后通过罐车转运至酒库；基酒存放在酒罐中，有标签标示卡； 成品酒库有专人管理，有酒库编号等信息 | 符合 不符合 |
| 致敏物质的管理（见食品安全小组H3.10审核记录） |  | H(V1.0) 3.10 | 文件名称 | 《致敏原管理控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 企业最大限度地减少或消除致敏物质交叉污染，以满足要求： 物料; 列举; 含有过敏源评价. 原辅料; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；小麦；. 中间品; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦；. 成品; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦；. 食品添加剂; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦；. 加工助剂; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦；. 接触材料; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦；. 新成分; 不涉及; □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦；. 识别致敏物质的污染途径：原材料；仓储；运输；加工中交叉污染；人员；□ ； 应制定减少或消除致敏物质交叉污染的控制措施，可包括： ——对已识别存在致敏物质的原料、产品应实施标识； □是 □否，说明： 不涉及 ——采用物理或时间隔离等措施防止含致敏物质的原料、产品与其他产品的交叉污染； □是 □否，说明： 不涉及 ——通过清洁和产品线转换等措施防止意外致敏物质的交叉污染； □是 □否，说明： 不涉及 ——必要时，应对加工操作人员实施致敏物管理意识、方法和预防措施的培训； □是 □否，说明： 不涉及 ——当采取了良好的控制措施仍不能防止致敏物质接触时，应实施消费者告知。 □是 □否，说明： 客户为成品酒厂，不直接面对大众群体，不涉及致敏物告知情况 交叉污染的控制措施：□有效 □基本有效 □效果欠佳，需要改进 不涉及 控制措施进行定期确认和验证：□通过检测没有发现过敏物质； 不涉及 □对于产品设计所包含的致敏物质成分，或在生产中由于交叉接触所引入产品的致敏物质成分，应按照所在国家（地区）和产品目的国家（地区）的法律法规要求进行标识。 不涉及 致敏物质的标识：□明显 □比较明显 □不明显，需要改进， 不涉及 本公司产品不涉及致敏物质 |  |
| 食品防护 |  | H(V1.0) 3.11 | 文件名称 | 《食品防护计划》 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 运行证据 | 食品防护计划应包括以下内容： a）食品防护评估； 是 □否 b）食品防护措施； 是 □否 c）食品防护措施的监视；是 □否 d）纠正和纠正措施； 是 □否 e）验证； 是 □否 f）应急预案； 是 □否 g）记录。 是 □否 企业的食品防护计划应与HACCP体系整合。是 □否 提供 《食品防护计划表》 ，确认时间： 2021-08-20日 人为的破坏或蓄意污染等造成的显著危害，应建立食品防护计划作为控制措施。 人为的破坏造成的显著危害： 破坏机械设备 ，控制措施： 《作业指导书》、《前提方案/良好卫生规范》 蓄意污染造成的显著危害： 投毒 ，控制措施： 加强培训教育、关心员工身心健康 |  |

说明：不符合标注N