附录B

抽油杆接箍外径测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 01 | 测量过程名称 | 抽油杆接箍外径 | 测量过程规范 编号 | KSSY /GF 02-2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 生技部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用游标卡尺测量核查实物,读取卡尺上的指示刻度值。 测量设备：游标卡尺 测量方法：详见《抽油杆接箍外径测量过程控制规范》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年2月21日用编号为(K20G270146)的游标卡尺对核查实物进行3次检测，平均值为Y1=50.02mm， 2022年2月26日用编号为（K20G270146)的游标卡尺对核查实物进行3次检测，平均值为Y2=50.00mm， 游标卡尺测量过程扩展不确定:U=0.036mm k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U= 0.02/0.051= 0.39≤1时，游标卡尺测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员：夏清泉 日期：2022年2月26日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |