项目编号：0143-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏瑞恩电气股份有限公司

审核员：                                        审核日期：2022年7月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场审核中对公司提供的测量设备溯源证书进行抽查：电子台秤，测量设备编号：200728069，规格型号：TCS-600，Ⅲ级，检定日期：2022年5月10日，证书编号：22A00735检定单位：海安市综合检验检测中心。 抽查：压力表，规格型号为Y-100/(0˜0.16Mpa)器具编号为 1D63804， 检定日期2022年06月06日，证书编号：2210973，检定单位：海安市综合检验检测中心。 抽查：游标卡尺，规格型号0-300mm,设备编号：16030076，证书编号：22D00632，检定日期2022年06月06日，检定单位：海安市综合检验检测中心。 抽查：冲击电压测量系统，规格型号为CDY-1200/90，器具编号为EV04-01，检定日期2022年2月18日，证书编号：2022-C-01979，校准单位：上海电动工具研究所（集团）有限公司。 抽查：综合试验成套设备；规格型号：SYBS-2311，器具编号：EP01-01，检定日期：2022年5月10日，证书编QD-2022-E-050105N 校准单位：江苏新起点测试科技有限公司。现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具计量确认合格标识相关信息与台账一致。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 品质部生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业编制的JSRE/MP-11-2020 《外部供方管理程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《供方再评价表格》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。品质部协助采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。 编制了《合格供方名录》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，抽查其中提供校准/检定服务的：海安市综合检验检测中心、上海电动工具研究所（集团）有限公司、江苏新起点测试科技有限公司3家服方供方进行了评价和管理，符合要求。 | 品质部 采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：变压器过程检验的浇注真空度测量要求识别，所配备的真空表（Y-100/(-0.1˜0)MPa，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。 抽查：电磁线重量测量过程的测量要求识别，配备电子吊秤，规格型号（0-10）t，经过海安市综合检验检测中心检定，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。 企业编制了JSRE/MP-11-2020 《 测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 品质部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未新增关键测量过程。 抽查重要测量过程：变压器绕组阻值检测过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每半年一次，满足测量过程管理要求。 抽查重要测量过程：电磁线重量测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每半年一次，满足测量过程管理要求。 | 品质部 生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了变压器绕组阻值检测过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见《测量不确定度评定报告》 | 品质部生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的JSRE/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，规定综合办负责内部顾客满意度的调查和分析，市场部负责外部顾客满意度调查和分析。 2022年6月共调查内外部顾客12家，其中内部顾客满意度100%，外部顾客满意度100%，满足目标要求。 | 综合办市场部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气、蒸汽，2021年总计消耗877.4吨标煤，不是重点用能单位。 查：企业一级电能表和水表各一块，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表一个，准确度等级为1.0级；二级水表二个，准确度等级为2.0级，满足标准要求。 企业在《测量设备管理台账》中已列入能源计量器具，信息完整清楚。企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。 | 综合办 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查供货合同，合同编号：ASGH-HT2-CG-JJ2022-039）物品名称：变压器 规格型号：SGB18-500/10/0.4，数量2台，签订时间2022年3月15日。客户名称：青海亚洲硅业硅材料有限公司确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 市场部 | 否 |