管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：张丽娟 陪同人员：闫玉坤 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：姜海军 审核时间：2022.7.4 |  |
|  |  | 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |  |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 负责人张丽娟介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。 与部门负责人沟通，张丽娟了解本部门的职责权限。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门的目标有: 检验差错率＜3‰； 计量器具送检率100％； 无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年； 2022.5.30日经考核以上各目标均已达成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具台帐》，主要有钢直尺、钢卷尺、角度尺、卡尺、万能试验机等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。 现场审核时提供了校准证书，校准日期2021.9.27日，在有效期内，见附件，上次审核不符合已关闭。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。 - 进货检验： 检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。 查到2022.3.29日钢管进厂检验报告，规格Φ720*9螺旋钢管，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员贾永芳。 查到2022.5.8日钢管进厂检验报告，规格Φ1050×12螺旋钢管，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员贾永芳。 查到2022.5.6日弯头进厂检验报告，规格Φ720-9-Q235B 90E(L) 钢制有缝弯头，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员贾永芳。 查到2022.6.9日弯头进厂检验报告，规格Φ820-9-Q235B 90E(L) 钢制有缝弯头，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员贾永芳。 查到2022.3.29日聚乙烯外护管进厂检验报告，规格Φ850×12，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员贾永芳。 查到2022.5.8日聚乙烯外护管进厂检验报告，规格Φ1250×10，对外观质量、外径、壁厚、质量证明文件进行了检验，检验结果合格，检验员贾永芳。 另外抽查采购检验记录， 2022; 产品名称; 规格型号; 数量; 供方名称; 包装; 外观; 合格证; 验收结论; 验收人. 月; 日. 5; 27; 法兰; WN 150-150 RF Sch.40; 250; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 法兰; WN 200-150 RF Sch.40; 115; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 法兰; WN 80-150 RF Sch.80; 3; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 连轧钢管; 159*4.5; 20; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 螺旋钢管; 426*6; 7; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 螺旋钢管; 529*7; 10; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 螺旋钢管; 630*7; 3; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 内外涂塑复合钢管; DN150*5; 9.57; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 内外涂塑复合钢管; DN100*5; 4.19; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 钢板; 16; 4.58; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 非标准衬塑管件; ∮529×6; 13.7; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 非标准衬塑管道; ∮630×7; 6.3; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 非标准衬塑管道; ∮426×6; 5.6; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 90°耐磨弯管; Φ377 R=1050; 10.5; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 5; 27; 耐磨管道; Φ219-φ426; 20; 邯郸尊信钢铁贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 无缝钢管; 48*4; 350; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 无缝钢管; 57*4; 230; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 金属缠绕垫片; DN15 PM1.6; 75; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 金属缠绕垫片; DN20 PN1.6; 60; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 90度冲压弯头; 57*6; 230; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 90度冲压弯头; 60*4; 64; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 冲压大小头; 34*27; 89; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 冲压大小头; 32*22; 79; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 冲压封帽; 48*4; 46; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 冲压封帽; 57*4; 23; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 弹簧支吊架; PA24-100/9026; 19; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 19; 弹簧支吊架; 377X48; 24; 河北汇晟管道装备有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 26; 圆钢; 40; 200; 邯郸市尊源贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 26; 角钢; 30*3; 350; 邯郸市尊源贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 26; 角钢; 40*4; 420; 邯郸市尊源贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 26; 扁钢; 30; 60; 邯郸市尊源贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 6; 26; 螺栓; M10; 150; 邯郸市尊源贸易有限公司; √; √; √; √; 张丽娟. 查到外购入库单，2022.6.10日外购聚氨酯白料，验收合格入库。 查到了供方钢管质量证明书、聚氨酯产品合格证。 未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。 - 过程检验：检验依据：检验员依据检验规范进行检验。 现场抽查：《保温管制造工艺流转卡》， 提供预制直埋保温管制造工艺流转卡，抽查2022.4.2日720X9保温管流转卡，对除锈、穿管、发泡、端口处理等工序进行了检验，结果合格，检验员贾永芳。 提供预制直埋保温管制造工艺流转卡，抽查2022.5.21日1050X12保温管流转卡，对除锈、穿管、发泡、端口处理等工序进行了检验，结果合格，检验员贾永芳。 提供预制直埋保温弯头制造工艺流转卡，抽查2022.5.9日Φ720-9-Q235B 90E(L)保温弯头流转卡，对除锈、弯头外护管加工、穿管、发泡、端口处理等工序进行了检验，结果合格，检验员张丽娟。 提供钢套钢蒸汽保温管制造工艺流转卡，抽查2022.4.13日Φ478*8/Φ820*12保温管流转卡，对除锈、绑扎、穿管、发泡、端口处理等工序进行了检验，结果合格，检验员张丽娟。 提供钢套钢蒸汽保温管制造工艺流转卡，抽查2022.4.14日Q235B/Φ480*8.8保温管流转卡，对除锈、敷设保温材料、穿管、发泡、表面处理、端口处理等工序进行了检验，结果合格，检验员贾永芳。 （三）成品检验：检验依据成品检验规范、国标， 提供产品检测报告， 抽查2022.5.21日直埋聚氨酯保温管成品检验记录，规格Φ1050*12，数量5，对产品的钢管外径、钢管壁厚、外护管直径、外护管壁厚、裸管长度、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员贾永芳。 抽查2022.4.3日直埋聚氨酯保温管成品检验记录，规格720X9，数量5，对产品的钢管外径、钢管壁厚、外护管直径、外护管壁厚、裸管长度、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员贾永芳。 抽查2022.4.15日预制直埋蒸汽保温管成品检验记录，规格Φ480*8.8/Φ820*12，数量6，对产品的钢管外径、钢管壁厚、外护管直径、外护管壁厚、裸管长度、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员刘仁成。 抽查2022.5.16日保温弯头成品检验记录，规格Φ720-9-Q235B 90E(L)，数量7，对产品的弯头外径、弯头壁厚、外护管直径、外护管壁厚、裸管长度、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员刘仁成。 另外提供《产品质量证明书》多份，每批出厂附带。 （四）、第三方检验， 提供了2020.4.16保温管委托检验报告，依据GB/T29047-2012检验，结果合格。 由于直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管都属于保温管道类产品，目前企业只对直埋聚氨酯保温管做了委托检验，其余产品没有客户要求提供检验报告所以未做委托检验。 （五）产品销售过程的检验： 公司制订了《销售服务作业指导书》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。 提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2022.5.29日、2022.3.26日检查结果，正常，检查人王庚新。 产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回做账。 通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。 公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。 | Y |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。 生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行下一工序，但是没有保留形成文字的记录。 交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。 | Y |
| 环境因素 危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。 查《环境因素识别评价表》，对质检部办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、办公设施等电能消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗、意外火灾引起的污染大气、资源消耗等环境因素，近一年无变化。 查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。 查《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源，近一年无变化。 查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。 对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、废水、污水管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，审核现场未发现火灾隐患。 2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。 3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。 4.定期检查办公室电线、开关的安全性。 5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。 6.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。 7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。 部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。 办公及检验过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。 查2022年3月19日质检部人员参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。 自体系运行以来未出现应急事故情况。 | Y |

说明：不符合标注N