管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门： 质检部 部门负责人： 李端生 陪同人员： 吴唐福 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 邝柏臣 （远程 微信/语音、视频、电话） 审核日期：2022年07月18日 |  |  |
|  |  | 审核条款： F 5.3/6.2/8.3/8.5.4/8.7/8.8.1/8.9.4.2/8.9.4.3 |  |  |
| 部门职责 | F 5.3 | 文件名称 | 《管理手册》第5.3条款 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 质检部负责人为李端生，人数共2人，职责如下: - 负责组织新产品的开发，在产品研发过程中贯彻食品安全标准。 - 负责制定工艺规程，并监督生产部门做好新产品或新工艺的过程控制，负责组织生产中特殊过程进行确认。 - 负责进行危害分析、明确CCP及关键限值。 - 负责制定产品标准、操作性前提方案、HACCP计划；负责对控制措施组合进行确认。 - 协助做好操作性前提方案、HACCP计划的验证工作。 - 负责原辅料、包装物料、半成品、成品的验收/检验工作，做好产品的检验和试验状态标识和检验记录。 - 负责对CCP的监控、管理情况进行巡回检查。负责对CCP偏离期间生产的产品进行评估和处理。负责对CCP的纠偏措施进行验证。 - 制定员工培训计划，并组织实施。 |  |
| 食品安全目标 | F 6.2 | 文件名称 | 《食品安全目标》、《分解目标》 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 在手册中规定，“执行质量至先，坚持持续满足食品安全规范，不断满足顾客的要求；遵守法律法规及其他要求，增强全体员工的食品安全意识；”作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员必须理解方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。 食品安全目标; 计算方法; 责任部门; 目标实际完成（2021年4月~2022年6月）. 成品检验一次合格率98%以上; 合格率=抽检及型式检验合格数量/检验总数*100%; 质检部; 100%. 卫生检查合格率100%; 实际统计比率; 质检部; 100%. ☑目标已实现 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |  |
| 可追溯性系统 | F8.3 | 文件名称 | 留样制度 |  |
|  |  |  | 有《产品留样制度》 抽查产品留样记录： 产品名称; 规格; 生产日期; 保存期限; 保存状态; 记录人. 江华红茶; 50克; 2022-5-06; 18个月冷冻低温保存; 正常; 梁凤莲. 江华红茶; 50克; 2022-05-05; 18个月冷冻低温保存; 正常; 梁凤莲. 绿茶; 50克; 2022-04-04; 18个月冷冻低温保存; 正常; 梁凤莲. 江华红茶; 50克; 2022-07-03; 18个月冷冻低温保存; 正常; 梁凤莲. 江华红茶; 50克; 2022-07-11; 18个月冷冻低温保存; 正常; 梁凤莲. |  |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4 H7.7 | 文件名称 | 如：《HACCP计划书 (HACCP/OPRP 计划)》 |  |
|  |  |  | CCP （1）关键控制点（CCP）; （2） 显著危害; （3） 关键限值; 监控; （8） 纠偏行动; （9）记录; （10）验证. （4）对象; （5）方法; （6）频率; （7）人员. CCP1 原料验收; 重金属含量超标; 原辅料重金属限值; 《检验记录》; 检测 查验; 每批查验抽检感官、水份; 质检员; 1、检测或查验重金属含量超标时拒收 2、报告HACCP小组分析原因，避免重复偏离。; 《原辅料验收记录》; 必要时候检查检验报告. CCP2 干燥; 焦化 水分超标; 毛火：进风温度 120~130℃，摊叶厚度 2cm，烘干时间 15min 足火：温度 85~95℃，摊叶厚度 2~3 cm ， 烘干时间 30min; 温度 转速; 进风温度 烘干时间; 随时检查; 干燥 操作员; 偏离后 - 停止烘干。 - 调整温度时间 - 产品评估 - 评估后确定更新干燥和其他产品隔离; 干燥记录 纠偏记录; 车间主任每日审核干燥记录，定期对温度进行校准。定期检测水份和感官. |  |
| 监视 和测量的控制 | F8.7 | 文件 | 如：《监视和测量设备控制程序》、手册第8.7 条款 | 符合 不符合 |
|  |  |  | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为电子秤、温湿度表、盐度计等。 了解监视和测量资源种类： 计量器具 监视设备（监控探头） 服务工作检查表 监视设备：定期验证的计划，频次：半年 （提供抽检记录） 抽查验证记录日期： 未有提供记录 ； 按照验证计划实施 未按照验证计划实施；说明 查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况 计量器具名称; 检定或校准证书编号; 校准/检定日期; 使用场所. 电子秤 TCS-300; C202012000423; 2021-12-21; 生产部. 抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》《校准规程》 《校准记录》（无） 计量器具名称; 校准日期; 计划期限至; 使用场所. 计量器具的失效控制：未发生已发生，失效之后如何处理 失效计量器具名称; 失效情况; 处理; 数据追溯描述. 报废 维修 再校准. |  |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8.1 H7.8 | 文件名称 | 《食品安全确认验证控制程序》 前提方案（GMP） （ FCGC/PRP-FSMS-2021） | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 组织建立、实施和保持验证活动。 目的; 方法; 频次; 职责; 结论. 前提方案（PRP/GMP）的验证; 自行检查; 首次运行或变更后重新运行时，至少每年进行一次; 食品安全小组; 控制有效 控制无效. SSOP的验证; 自行检查; 首次运行或变更后重新运行时，至少每年进行一次; 食品安全小组; 控制有效 控制无效. 危害控制计划的验证; 自行检查; 查阅危害控制计划验证记录表，进行了一次验证; 食品安全小组; 控制有效 控制无效. CCP的验证; 自行检查 外部送检; 均经过周期检定，并处于有效状态; 食品安全小组; 控制有效 控制无效. 体系内、外部审核; 自行检查; 每年进行一次; 食品安全小组; 控制有效 控制无效. 最终产品的检测; 自行检查 外部送检; 查阅了成品检验原始记录，所有成品均经过检验。; 食品安全小组; 控制有效 控制无效. 组织应确保验证活动不是由负责同一活动监控的人员进行的。是 否 见《验证报告》和《检验报告》 抽取作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）检验相关记录名称：《车间消毒记录 》 日期; 样品名称; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022.3-7.17; 包材消毒记录; 生产车间人员; 紫外线线消毒30分钟; 正常; 合格 □不合格. 2022.01; 环境卫生检查记录; 生产车间人员; 加工过程中设备、器具的清洁情况 防止交叉污染 接触不卫生的手、手套、设备、器具在接触产品前是否清洁消毒 操作人员在进入包装间的清洁消毒; 正常; 合格 □不合格. 2022.2.10; 个人卫生检查记录; 全体员生产员工; 是否有健康证、指甲、毛发、工作服衣等是否符合要求、是否有化妆佩戴饰品等; 正常; 合格 □不合格. 编制了前提方案(良好生产规范 FCGC/PRP-FSMS-2021 ,2021年01月08日实施；依据《食品企业通用卫生规范》GB14881-2013 、 GB26687-2011《茶叶生产通则》、 《CCAA 0017-2014 食品安全管理体系 茶叶、含茶制品及代用茶加工生产企业要求 》。 据国家行政许可要求 GB26687-2011《茶叶生产通则》，依据ISO22000标准7.2要素的内容，建立并实施前提方案(良好生产规范GMP)，内容包括选址和厂区环境、厂房和设施管理、设备管理、卫生管理、原材料控制、生产过程控制、卫生管理、质量管理、投诉和产品召回等。按《检验管理程序》执行标准（接收准则）。 按照追溯要求，查2022-4~2022-7，有鲜茶叶采收验收记录： 抽1. 2021.7.1茶鲜叶752KG，供方（自有基地）,检验员：黄彩虹，检验合格; 2.2022 .04.1 茶鲜叶445KG、供方（自有基地），检验员：黄彩虹，检验合格; 3. 2022.03.20 茶鲜叶365KG、供方（自有基地）检验员：黄彩虹，检验合格。 配合质检部查成品出库记录： 客户： 销售产品及验收信息，2021-04到2022-6订单，抽查 2022.3.26 :产品订单信息 客户：林鸽 规格： 江华红茶二级 散装25kg，袋装125g/袋，20袋 2022.05.27产品订单信息 客户:永州片叶子茶业有限公司 规格：江华苦茶1号 奶白绿茶 散装（月结） |  |

| 产品和服务放行 | F8.9.4.2 | 文件名称 | 如： 《采购控制程序》、《供应商控制程序》、《原材料验收标准》、《成品检验标准》、《塑料包装袋验收标准》 执行标准（接收准则）： 放行类型; 抽样要求; 执行标准或规范文件名称; 评价结论. 原材料检验 鲜茶叶; 色泽、气味、外观、霉变虫蛀、组织状态、水分; 原料验收标准GB/T19630-2019有机产品识别生产、加工及标识管理体系要求 GB2762-2017《食品安全国家标准 食品污染物限量》; 符合 □不符合. 原材料检验 铝箔袋、复合膜包装袋; 尺寸、感官; 依据GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》检验，所有项目合格 感观：平整、无皱折； 袋装浸渍液：无异味等； 蒸发残渣5.0 mg/L乙酸：2.5mg/L；正乙烷:16 mg/L 高猛酸钾消耗：0.54 mg/L 重金属：≤1 mg/L; 符合 □不符合. 原材料检验 封口胶; 色泽、气味、外观、霉变虫蛀、组织状态、水分; 原料验收标准依据GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》检验，所有项目合; 符合 □不符合. | 符合 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运行证据 | 放行包括：原材料进厂 □半成品转序 成品放行 服务放行 抽取原材料检验相关记录名称：《 原料检验报告单 》 日期; 物料名称/批次; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022.3.20; 鲜茶叶 其中： 3.20日： 365kg 4.01日: 445kg 4.30日 ：442kg 33.3kg 7.1日：752kg; 100%目测及抽样500g; 采用标准GB2763-2019 新鲜、匀净 符合单芽、一芽一叶初展、一芽一叶、一芽二叶初展等要求 农药残留; 正常 检验员：黄彩虹; 合格 □不合格. 抽取原料验收相关记录名称：《食品原料进货验收记录》 日期; 原料名称/批次; 生产日期; 数量; 检验日期; 检验人; 验证结论. 2022-3-20; 茶鲜叶 江华苦茶21-3; 2022.3.20; 365KG; 2022.03.20; 黄彩虹. 2022-4-01; 茶鲜叶 江华苦茶21-3; 2022-4-1; 445KG; 2022-04-01; 黄彩虹; 合格. 2022-4-30; 茶鲜叶 江华苦茶21-3; 2022-4-30; 442 KG kg; 2022-4-30; 黄彩虹; 合格. 2022-7-01; 茶鲜叶 江华苦茶21-3; 2022-7-01; 752 KG kg; 2022-07-01; 黄彩虹; 合格. 抽取过程检验相关记录名称：《 半成品检验记录汇总表 》编号：20210405 日期; 成品名称/批次; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022年03月31日; 1-20220331绿茶; 500克; 香气持久\滋味鲜爽\总灰分≤ 6.5%; 香气持久\滋味鲜爽\总灰分≤5.5% 主检人：李端生; 合格 □不合格. 22022年4月25日; 1-20220425红茶; 500克; 香气持久\滋味鲜爽\总灰分≤ 6.5%、水分≤7.0%、粗纤维 ≤ 16.5%产; 香气持久\滋味鲜爽\总灰分≤5.5% 、水分≤6.6%主检人：李端生; 合格 □不合格. 取过程检验相关记录名称：《 关键控制点控制记录 》编号：20220320 奶白绿茶 日期; 成品名称/批次; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022年03月20 日; 茶鲜叶验收; 每批; 细嫩、匀整、新鲜、二叶一芽、农残; 符合要求 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 摊青; 摊叶厚度2~3cm、时间3~8小时，不超过12H,可间断鼓凤或加热温度30℃; D=3 T=30℃ H=4 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 杀青; 杀青温度(300~320)℃，时间90~150秒，叶鲜绿变暗绿，嫩芽梗折不断; T=315℃ H=90S 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 揉捻; 揉捻时间30min,最后松压; H=30分钟 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 干燥; 初干 (110~130)℃，(5~8)min，足干(85~90)℃，(40~60)min; 初干T=110℃,H=7min,足干=85℃，H=50min 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 包装; 控制包装环境及个人相关卫生; 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 江华红茶20220320 日期; 成品名称/批次; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022年3月20日; 茶鲜叶验收; 每批; 细嫩、匀整、新鲜、二叶一芽、农残; 符合要求 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 萎调; 摊叶厚度、萎调曹内、厚度5~15cm、鼓风：采取间断鼓方式、一般鼓凤1H停半小时，温度：控制在30度左右，时间8~12h; D=5cm T=28℃ 上：12h 备注：D(厚度) 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 揉捻; 揉捻时间90~120min,最后松压; 100min 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 发酵; 发酵温度持30度，相对湿度90~95%，必要时采取喷雾或洒水等增加措拖 发酵叶摊放厚度一般不超过15CM要求，发酵过程 2~3次，发酵时间，一般春茶3~6h,夏秋茶3~5h; 发酵温度：35℃ T:3h; 合格 □不合格. 干燥; 要求掌握毛火高湿，足火低温的原则，第一次干燥（毛火）进风温度120~130℃，时间15min,摊叶湿度20cm,烘干时间15min 烘至含水量20~25%时下烘，下烘后摊;1 初干 120~130度，15min，足干85~90度，60~90min; - 进风温度130℃ T:15min 2.进风温度：85℃ T:85min 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 包装; 控制包装环境及个人相关卫生; 温度：29度 符合要求： 责任人：梁凤莲; 合格 □不合格. 抽取成品验收相关记录名称：《出厂样审评表》 日期; 成品名称/批次; 生产日期; 评审要求; 检验日期; 检验人; 验证结论. 2022-05-19; 红茶21-3; 2022年5月19日; 条索、色泽匀净、汤色、香气、滋味、叶底; 2022年5月19日; 李端生; 合格 后期提香、增强表午、降低浓度. 2022-5-27; 红茶21-1; 2022年05月27日; 条索、色泽匀净、汤色、香气、滋味、叶底; 2022年05月27日; 李端生; 合格 后期提香、增强表午、降低浓度. 抽取成品检验相关记录名称：《 成品检验报告 》 日期; 成品名称/批次; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 22022-3-19; 绿茶一级（奶白茶）; 每批; 检验依据：GB/T14456.3-2017 感官品质: 容器密封完好，无泄漏，无涨袋存在。包装袋外表平整，无皱纹，封口良好。不得有裂纹、空隙和复合分离。 内容物具有茶叶食品的正常条索、整碎、色泽、香气、滋味、汤色、叶底、无异味、无杂质。 总灰分: ≤ 7.0% 粉末（质量分数）0.8%; 嫩绿、香气持久 、滋味鲜爽 回甘生津、汤色明亮清澈 总灰分: ≤ 5.5% 粉末 ：0.5% 检验人：黄彩虹 审核人：李端生; 合格 □不合格. 日期; 成品名称/批次; 抽样比例; 关键特性要求; 实测结果; 验证结论. 2022-3-22; 江华苦茶21-3; 1kg; GB/T13738.2-2017 感官品质: 香气持久 汤色红艳明亮 滋味鲜爽 叶底红匀 水分≤7.0% 粉末≤ 0.8%; 感官品质: 香气持久 汤色红艳明亮 滋味鲜爽 叶底红匀 水分≤5.5% 粉末≤ 0.5% 检验人：黄彩虹 审核人：李端生; 合格 □不合格. 抽取温湿度相关记录名称：《 温湿度记录》现场看到：半成品间配有抽湿机，未提供温湿度记录;已开不符合项整改（01） 抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 未发生 日期; 成品名称/批次; 放行理由; 授权人员的批准; 顾客的批准; 后续结论. □是 □否; □是 □否; □合格 □不合格. □是 □否; □是 □否; □合格 □不合格. 上述成品/服务放行的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |  |
|  |  | 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 符合 □不符合 由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 □符合 □不符合（不涉及） 由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 符合 □不符合 |  |
| 不合格品的处理 | F8.9.4.3 H7.7 | 文件名称 | 如：《不合格品控制程序》 | 符合 不符合 |
|  |  | 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 体系建立以来未发生 》 日期; 物料名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. 返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收; 目测外观及规格符合要求. 抽取不合格半成品处置相关记录名称：《体系建立以来未发生》 日期; 名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. 返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收; 目测外观及规格符合要求. 抽取不合格成品处置相关记录名称：《体系建立以来未发生》 日期; 名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. 返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收; 采取烘干方法，水分符合标准要求. 抽取出售后不合格成品处置相关记录：名称：《体系建立以来未发生 》 日期; 名称/批次; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. □退货 换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收; 已进行包装封装验证. 抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《体系建立以来未发生》 日期; 人员/岗位; 不合格信息描述; 处理方式; 纠正之后应验证. □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收. □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收. 上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |  |
|  |  | 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |  |