项目编号：0879-2022

审核员现场审核记录

企业名称：山东宏丰智能装备有限公司

审核员：

审核日期：2022年07月16日上午-2022年07月17日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了HFZNCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问质量部张明明、安全设备部张金钟等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。抽查“1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，查2022年内、外部顾客满意度分别为97.0%、96.0%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了4项有具体指标，可测量的质量目标，包括： ①关键过程测量设备计量确认100%； ②测量过程失控不超过24小时； ③顾客满意度达到95%； ④培训合格率100%； 查《测量管理体系质量目标分解情况表》已分解到各个部门。质量部、生产部、技术 部、安全设备部分别分解了3项、3项、1项、1项质量目标。符合要求。 查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质量部按季度统计，2022年1-2季度各部门均已完成目标值。符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查技术部提供的标准SY/T 6270-2017《石油天然气钻采设备固井、压裂管汇的使用与维护》、SY/T 5211-2016《石油天然气钻采设备压裂成套装备》等，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件台账》、《监视测量软件确认记录》、《检测软件定性考核评定表》对 “静水压试验机软件等3个检测软件进行了建账、确认、检查、评定。符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为十年。 查报告编号为HF20220117-013的《水压试验报告》，有试验项目、试验依据、试验部位、标准压力、检验人员、审核人员等相关信息均有描述，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查质量部使用的器具编号为0000049021 000051超声波测厚仪，已与2021年12月15日校准，但没有粘贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款的要求。 | 质量部 生产部 安全设备部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1 测量设备6.3.2 环境 | 企业编制了 《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有272台测量设备纳入了测量管理体系管理，其中测量设备的管理和溯源符合要求。 查由 “深圳市东华计量检测技术有限公司”出具的校准证书2份，被校准测量设备：出厂编号为180706794的数显卡尺、出厂编号为147465的三坐标测量机，校准日期均为：2021年12月15日,与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。 查“东营市计量测试检定所”出具的检定证书1份，被检定测量设备为出厂编号为210786的压力表，检定日期为：2022年04月11日，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。查质量部量具室2022年7月的《温湿度记录表》，所记录的环境条件满足要求。 | 质量部 生产部 安全设备部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》。识别了顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线，形成了测量规范并对测量过程进行了有效性确认。 查《测量过程识别、计量确认、验证清单》，有测量设备的检定校准日期、周期间隔、计量确认及验证记录等，对测量过程进行了分类管理。符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 查《测量过程识别、计量确认、验证清单》，企业已识别了测量过程共22个，重要测量过程20个，关键测量过程2个。对关键测量过程均导出了计量要求。 查关键测量过程“1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程”的计量要求导出和验证情况，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。 查关键测量过程 “1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程”，测量设备为出厂编号为180706794的数显卡尺”，被测参数要求为“外径尺寸Φ116.30±0.11mm”，已进行了计量验证，验证结果符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了 《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程按要求进行了测量不确定度评定。抽查了《1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程不确定度评定报告》，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 查《测量设备台账》，共有272台测量设备，其中10台强检测量设备，均委外检定校准。检定校准服务机构6家为：深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、广东中准检测有限公司、华南国家计量测试中心、东营市计量测试检定所、江苏大公计量校准技术有限公司。该6家机构的资质均满足要求。 抽查8台测量设备，均溯源到SI单位。符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 安全设备部 | 否 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 查《1米整体直管3105小头外径尺寸测量过程监视记录及控制图》，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业当前无不合格测量设备和不合格测量过程。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正、改进。 查《测量管理体系内审不符合项整改计划》及《测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定了纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查企业有强制检定的测量设备10台，抽查编号为210786的压力表已送检，检定日期为2022年4月11日，检定机构为东营市计量测试所，符合要求。 查《测量设备台账》、《尺寸检验记录报告》等相关文件及质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 | 质量部 生产部 技术部 安全设备部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要用能品种水、电、天然气。2021年全年用水：12857吨、用电439081.6kWh，用天然气：15588立方。共计折合77.79吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |