附录B

HWKD桥塞内径测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | MR-ZL-002 | 测量过程 名称 | HWKD桥塞内径测量 | 测量过程规范编号 |  | SYHW-CL-GF-202201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 尺寸测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0～150）mm， 游标卡尺 测量方法：QI/ZL-07《产品总成检验规范》 测量设备测量采用直接接触法，将被测工件表面机械加工到图纸规定尺寸，表面粗糙度达到规定标准后，将测量设备置于被测工件内径上，按照游标卡尺操作规程要求进行内径测量，游标卡尺显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复测量法对HWKD桥塞内径测量过程进行有效性确认： 1、操作人员用设备编号1486807，量程（0～150）mm，确认合格的游标卡尺,进行有效性确认。 2、测量过程有效性进行确认： 1)、2022年5月20日 用游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为 y1 =47.87mm 2)、2022年6月20日 用游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为 y2=47.83mm 测量过程的扩展不确定度U=0.08mm ,k=2 E= ¦y1−y2¦2U = 0.35≤1 当E≤1时, 测量过程有效。 此过程测量数据的稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |