附录A

除垢器的压紧帽外径尺寸测量不确定度评定

测量过程：除垢器的压紧帽外径尺寸测量

测量方法：除垢器的压紧帽外径尺寸测量控制规范

测量设备：游标卡尺（0-150）㎜，示值误差：±0.03㎜

建立数学模型

f=m 式中：f为被测物体的外径；m为卡尺显示的数值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

把除垢器的压紧帽外径为29㎜的样品用游标卡尺上连续测量10次，得到一组测量列为：28.92；28.94；28.92；28.90；28.90；28.88；28.88；28.90；28.90；28.92；平均值28.91

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.02㎜

在实际测量中，在重复性条件下连续测量10次，u1=Sn=0.007㎜

2.游标卡尺误差引入不确定度u2

卡尺的最大示值误差为±0.03㎜，

包含因子k=3，所以

u2=0.03/3=0.017mm

二．合成标准不确定度的计算:

0.026mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.026=0.05mm