中盐金坛盐化有限责任公司

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | ZYJT/JL-G-08 | 测量过程名称 | 50kg元明粉包装称重 | 测量过程 规范编号 |  | ZYJT/JL-MSP-G-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 金东盐水厂 | 测量项目 | 称重 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：定量包装秤 测量方法：依据《LCS-25/50-DL定量包装秤使用说明书》 环境条件：温度要求：（0～40）℃，湿度要求：≤80%RH 测量软件；无 操作者技能：经过上岗培训，熟练掌握包装秤使用方法。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用定量包装秤测量经外部检定合格的50kg的一组标准砝码，对测量过程的有效性进行确认： 2022年6月30日金东电仪人员用标准砝码对定量包装秤进行复现性检测，五次测量的平均值为50.002kg（50.00kg、50.01kg、50.01kg、50.00kg、49.99kg） 定量包装秤在50kg点的允差为±0.1kg。 E=¦y1-y2¦=0.002kg＜MPEV=0.1kg。测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |