ZYJT/JL-G-08

中盐金坛盐化有限责任公司

50kg元明粉包装称重测量过程控制规范

- 测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：50kg元明粉包装称重

1.2  测量过程的依据：《LCS-25/50-DL定量包装秤使用说明书》

- 测量量要求

表一

| 测量参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50kg元明粉包装称重 | 50~~52kg | 0.4kg | （0～40）℃， ≤80%RH |

- 测量过程的设计

3.1  测量方法

详见《LCS-25/50-DL定量包装秤使用说明书》

3.2计量要求导出和计量验证记录表(见文档ISC-A-05)

3.3测量过程不确定度评定(见附录B)

3.4高度控制测量过程的有效性确认记录(见附录C)

4.测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 定量包装秤 | 0~60kg | ±0.1kg |

4.2  测量环境要求

环境温度：温度要求：（0～40）℃，湿度要求：≤80%RH。

4.3  操作技能要求

金东盐水厂提硝车间包装人员。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查定量包装秤，应具有有效的计量确认合格标识，外观良好，设备运转正常。

    - 确保示传感器处于良好状态，示数表头能够正常显示，对50kg规格元明粉进行称重包装。

5.控制措施

5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.2  按仪器使用说明书的要求开展工作。

6  监视措施

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 标准砝码 | 每月用外检合格的50kg标准砝码进行压码，保存数据记录，并绘制控制图，数据应稳定，符合计量要求。 |

6.2监视要求

⑴ 定量包装秤应在检定/校准有效期内使用。

⑵ 金东盐水厂电仪人员定期对设备进行维养，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时进行检查和调整。

6.3 失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

- 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

7.3  记录书写必须符合程序文件《测量体系记录管理控制程序》的要求。

- 附录

附录A：计量要求导出和计量验证记录表

附录B：测量设备不确定度评定

附录C：高度控制测量过程的有效性确认记录

附录D：50kg元明粉包装称重测量过程监视统计表及控制图