项目编号：0928-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：安徽群益新材料有限公司

审核员                      审核日期： 2022年 07月26 日下午 ~ 7月27 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问采购部、营销部、品质部、物料仓库、生产部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 采购部 营销部 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 采购部 营销部 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：QY/MR-5.3-01,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 采购部 营销部 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 品质部的文件编号：QY\MP-2021测量管理体系管理手册;使用的国家标准GB/T 4851-2014《压敏胶粘带持粘性试验方法》、GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定》技术文件盖有受控章现行有效。 | 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。测量设备《微机电子万能材料试机》配套软件一台，随试验机校准一同确认。 | 品质部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、安徽群益新材料有限公司OPTPE膜检验报告，客户名称，执行标准：GB/T22378-2008,产品名称：土棕色母巻，规格、订单数量、测试项目等； 记录2、原材料检验记录，编号：QY/QR8.6-01,产品名称：规格、数量、抽检、验证项目、批号、检验员等； 记录3、成品检验记录，编号：QY/QR8.6-03,客户：美的，产品名称：底托膜；批号，检查项目，结论，检验员等。 记录保存期限3年。 | 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备16台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类4台、B类9台。 生产车间使用的钢卷尺，型号规格：5m，器具编号：GJC-01、校准日期2022年7月19日，有效期2023年7月18日；品质部使用的测厚仪,型号: (0-10)mm，器具编号：R16572,校准日期2022年7月19日，有效期2023年7月18日。 品质部使用的微机电子万能材料试机，型号： QL-5W、器具编号：2021112615，校准日期2022年7月19日，有效期2023年7月18日。 企业未建立最高计量标准装置，测量设备安徽精赛计量有限公司、广东精衡检测科技有限公司进行校准。 现场标识、台账信息和证书一致，品质部、生产部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 生产现场在用的测量设备对使用环境无特殊要求。 | 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“外部合格服务方清单”提供了测量供方调查评价记录表。合格供方：安徽精赛计量有限公司。证书注册号：CNAS L14927广东精衡检测科技有限公司，证书注册号：CNAS L4487。 | 采购部 品质部 | 无 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见“测量过程控制一览表”共10个测量过程，重要过程4个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。 重点查了高控过程：“胶带断裂伸长率检测过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了10个测量过程，4个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程：“胶带断裂伸长率检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“胶带断裂伸长率检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 品质部 生产部 （生产车间） | 无 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年5月5日品质部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，发出5份调查表，收回5份。内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为97.8%。达到目标96%的要求，满足要求。 | 营销部 品质部 | 无 |
| 13 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 采购部 营销部 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 采购部 营销部 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年7月至2022年6月全年共消耗0.13吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 生产部 | 无 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查工矿产品购销合同，合同编号：WG2022-001，品名：底垫膜。签订时间2022年07月9日； 抽查购销合同，合同编号：AHQY20220723002，品名：米黄色底托膜。签订时间2022年07月23日。该合同满足要求。 | 采购部 营销部 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |
| 17 | 安全环保管理 |  | 企业目前暂无特种设备，生产工艺简单，对环境无污染。 | 品质部 物料仓库 生产部 （生产车间） | 无 |