项目编号：0929-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：铜陵市兴达阀门总厂

审核员                      审核日期： 2022年 07月24 日下午 ~ 7月25 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问物资供应部、商务部、品质保障部、技术部、生产部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 物资供应部 商务部 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质保障部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 物资供应部 商务部 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：XD/MR-5.3-01,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 物资供应部 商务部 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 品质保障部的文件编号：XD\MP-2022测量管理体系管理手册;技术部使用的国家标准GB/T 12227-2005《通用阀门 球墨铸件技术条件》、GB/T12233-2006《通用阀门 铁制截止阀与升降止回阀》技术文件盖有受控章现行有效。 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。生产车间软件有《测量软件台帐》均是生产配备的，共6台，有确认清单。进行了统一管控。 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、铜陵市兴达阀门总厂成品检查表，品名：蝶阀，规格型号、检测项目、检验数、商标、订单号 、检验员、检验项目等； 记录2、进货检验报告单，产品名称：送检单位、质保书编号、送检炉批号、规格型号、材质、产品质量证明书确认等； 记录3、浙江方圆检测集团股份有限公司检验报告，报告编号：2111312384、样品名称：软密封闸阀。型号规格：DN100,检测依据、GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》； 记录4、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心检验报告，报告编号：（2022）GJT检JY字第00717号产品名称：不锈钢杆，规格型号：2Cr13，检测依据：GB/T1220-2016标准执行。 记录5、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心检验报告，报告编号：（2021）GJT检JY字第01246号，产品名称：球阀，规格型号：DN50Q41F-16P, 检测依据：GB/T26480-2011记录保存期限3年。 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备15台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类9台、B类2台。 生产车间使用的游标卡尺，（0-200）mm，编号：T11102621、检定日期2022年7月7日，有效期2023年7月6日；品质保障部使用的超声波测厚仪,型号 UM-1D检定日期2022年4月6日，有效期2023年4月5日。 品质保障部使用的里氏硬度计， HL-240、编号：807059检定日期2021年12月10日，有效期2022年12月9日。 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送铜陵市计量测试研究所、安徽省计量科学研究院检定/校准机构进行检定或校准。 现场标识、台账信息和证书一致，品质保障部、生产部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 检查生产车间数控车床正在使用的编号19111822，0-300mm的游标卡尺，经核查，未列入《测量设备台帐》统一管理，且未送检溯源，不符合6.3.1要求。 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 不符合项01 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“外部合格服务方清单”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：铜陵市计量测试研究所、安徽省计量科学研究院。 | 物资供应部 品质保障部 | 无 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见“测量过程控制一览表”共30个测量过程，重要过程7个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。 重点查了高控过程：“阀杆硬度检测过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了30个测量过程，7个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程：“阀杆硬度检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“阀杆硬度检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年5月8日品质保障部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，发出8份调查表，收回8份。内部顾客满意度为97.5%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为91.8%。达到目标90%的要求，满足要求。 | 商务部 品质保障部 | 无 |
| 13 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 物资供应部 商务部 品质保障部 技术部 生产部（生产车间） | 无 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年7月至2022年6月全年共消耗69.55吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 生产部 | 无 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查义乌市自来水安装工程有限公司采购合同，合同编号：HT2022-042，供货项目：闸阀、蝶阀、止回阀等。签订时间2022年07月8日，采购编号：YCQ-2022-CQ103该合同满足要求。 | 商务部 | 无 |
| 17 | 安全环保管理 |  | 企业的特种设备共有9台，含叉车1台、桥式起重机8台。 查一台型号CPCD,编号010352J1856的叉车，检测日期2021年12月14日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心，检测结论合格，下次定期检验日期2022年12月。 查型号：LD3-22.5 A3,编号：07119、07124、07122等桥式起重机共8台。检测日期2021年9月22日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心，检测结论合格，下次定期检验日期2022年9月。 特种设备使用人员均持证上岗。 | 生产部 | 无 |