编号：0646-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 绝缘接头绝缘套内径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （Φ90） ㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | TJ50/2.5-350-7图纸要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、 测量参数绝缘接头绝缘套内径公差范围：T=0.1-0=0.1㎜ （正偏差） 2、 导出测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=0.1*1/3=0.033㎜（1/3原则） 3.测量过程的测量范围为Φ（90～90.1）㎜，选（0-150）mm游标卡尺即可满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺/RA-03 |  | (0～150)mm |  | ±0.03mm |  | 822009263-001 | 2022.7.4 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0～150）mm游标卡尺，满足计量要求中测量设备的测量范围的要求。 2、测量设备的最大允许误差：±0.03mm，满足计量要求中测量设备的最大允许误差0.033mm的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 7月 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 7月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |