受理编号：0240-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江奥士家具有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 耐震压力表 | 0-1.6 MPa | 130721505 | 1.6级 | 标准压力表 0.4级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.8 | √ |
| 质检部 | 感应式木材水分仪 | AAS981 | ATJJ-03 | ±1% | 标准物质 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.8 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 0-150mm | ZH1207713 | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.30 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 0-150mm | HS106110700 | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.8 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 0-3m | ZJ-10 | Ⅱ级 | 标准钢卷尺 Ⅰ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.8 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 0-5m | ZJ-18 | Ⅱ级 | 标准钢卷尺 Ⅰ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.30 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 0-500mm | ATJJ-01 | ±0.2mm | 标准金属线纹尺 三等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.8 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | TCS-150 | D19070757 | Ⅲ级 | 砝码F1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.30 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，送到深圳华科计量检测技术有限公司。查8份测量设备校准证书、校准证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月27日至12月28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |