项目编号：0551-2022

审核员现场审核记录

企业名称：常州乔尔塑料有限公司

审 核 员：                                 审核日期： 2022年07月30日～07月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业标准《工业用三聚氰胺》GB/T9567-2016、《工业用甲醛溶液》GB/T9009-2011、《UFC系列颗粒状氨基模塑料》Q/320481QES001-2017为现行有效版本，有受控标识。标准中计量单位书写正确。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《计量体系记录控制程序》（Q/CZQF/JLCX08-2017），抽查：记录1:进厂原料三聚氰胺检验报告：记录编号QER824-01，检验日期：2022年6月24日，依据标准：GB/T9567-2016、记录保存期限2年，检验员：王玲，审批：黄国俊。检定结果满足要求。 记录2：氨基模颗粒塑料检验报告，检验日期：2022年3月27日，记录编号QER-PG-09，依据：GB/T3403.3-2013，检验员：汤洋洋。记录清晰无涂改，检验结果满足要求。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 3 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备。企业未建立最高标准装置，所有测量设备委托溧阳市市场综合检验检测中心检定校准。 查：出厂编号为210513090513的电子天平，检定日期：2021年9月7日，有效期：2022年9月6日； 查:出厂编号为D42的电子计价秤,检定日期：2022年5月17日，有效期：2023年5月16日；现所查场测量设备有标识，台账信息和证书一致。所查测量设备试验环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》（Q/CZQF/JLCX07-2017）。企业未有测量软件。 | 装备部 | 否 |
| 5 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：重要测量过程厚度测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备外径千分尺由溧阳市市场综合检验检测中心检定。满足测量过程预期使用要求。 查：重要测量过程7kg钛白粉称重测量过程，测量要求识别正确，所使用测量设备电子计价秤由溧阳市市场综合检验检测中心检定。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 6 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业共识别了15项测量过程，采用《测量过程及控制一览表》进行了汇总，基本能覆盖生产过程，企业对7kg钛白粉称重测量过程和厚度检测测量过程等7项测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 7 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量 | 7.3.1测量不确定度 | 查7kg钛白粉称重测量过程不确定度评定，不确定度评定形成了文件《7kg钛白粉称重测量不确定度评定》报告，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。高度控制测量过程和校准测量设备评定测量方法正确。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 8 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》（Q/CZQF/JLCX19 -2017），对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后由责任部门制定整改措施，计量管理人员负责评审后提出处置意见后实施整改。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 9 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司发现不合格依据测量管理体系的《纠正和预防措施管理程序》（Q/CZQF/JLCX 20-2017）执行。 | 生产部 甲醛分厂 装备部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业能采用法定计量单位，法定计量单位使用正确。企业共有153台测量设备属于强制检定计量器具，主要用于安全、贸易结算。强检计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。 查：强检计量器具电子台秤，出厂编号：D56,型号：TCS-150型，检定日期：2022年5月17日，有效期：2023年5月16日，证书编号：2022LJJL-F203504; 查：不锈钢压力表，出厂编号：69011653504，型号：（0-0.6）MPa，检定日期：2022年3月10日，有效期：2022年9月9日，证书编号：2022LJJL-F002451。满足要求 | 装备部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为电、水，2021年1-12月折合约0.5万吨标准煤,不属于重点用能单位。 | 电仪部 | 否 |