编 号：0959-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 151.97万吨 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 10 | 75 | 28 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明： 企业消耗能源主要有煤炭、煤气、水、蒸汽和电等，2021年共消耗151.97万吨标准煤，企业是重点耗能单位。进出用能单位应配22台（件），实配22台（件）；进出主要次级用能单位应配588台（件），实配588台（件）；进出主要用能设备（单元）应配200台（件），实配200台（件），配备率均满足要求；现场抽查编号为B944515167、C145915823、C145923294等三台精度为Ⅲ级汽车衡，D4000E18000乙管取水流量计等十块进出用能单位能源测量设备均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》关于能源流量计准确度等级要求。现场抽查了进出主要次级用能单位和主要用能设备的能源测量设备，配备精度等级和按期检定都满足要求。 生产技术部负责全厂能源管理，企业通过能源管理体系审核，建立了能源管理制度，编制了能源网络图，能定期对能源数据进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名): 受审核方代表（签名） 日 期: 2022.8.12 日 期: 2022.8.12 |  |  |  |