项目编号：0840-2022

审核员现场审核记录

企业名称：陕西金叶印务有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年8月10日-8月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 查生产部、分析检验中心、技术中心等测量管理体系的主要计量职能和相关职责，询问相关人员均熟悉本部门的主要职责。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看分析检测中心、生产部的《计量要求导出记录》。 已组织企业纸入厂检验、印刷过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证产品的系列参数，以满足顾客计量要求。 一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。制定了2022年度测量管理体系目标考核制定，公司各部门进行了目标考核，均满足目标要求。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了《文件控制程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 GB 12904 《商品条码 零售商品编码与条码表示》、GB/T18348 《商品条码 条码符号印制质量的检验》、YC 263《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量》、YC/T207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》 GB/T451.3-2002 《 纸和纸板厚度的测定》、GB/T451.2-2002 《纸和纸板定量的测定》、GB/T462 《纸和纸板水份的测定》、GB/T2679《纸和纸板水份的测定》等对烟包及印刷的计量要求，文件受控。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：分析检验中心关键测量过程记录：记录，2021年12月20日编号为QA-07-148《纸板定量的测定测量过程控制规范》；设备信息、保存期限3年，信息量满足要求。 记录2：2022年6月12日编号为QJ/JY02.03.016-2022《娇子（格调细支）M小盒公益课》记录，依据：产品要求、设备信息、工序重点控制要求、参数要求等信息均否满足要求。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 抽查编号为180137的数显恒温水浴锅，经2022.5.17日检定合格；查出厂编号为110620050的温湿度表，经2022.5.16日检定合格；查出厂编号为D18QSM257A的高效液相色谱仪，经2021.12.17日检定合格；查出厂编号为02810122 的钢直尺，经2022.5.17日检定合格。 查标识、台账信息和证书一致。 分析检验中心，有环境监视记录，环境条件满足要求。 提供、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共85台件测量设备。 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均送有资质的检测公司进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》。 查生产部，960凹印机上，型号1-0065Z-L,编号07118.1温度传感器，未进行有效性溯源，GB/T19022标准条款7.3.2条的要求。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 03 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 建立并实施《测量软件管理程序》。 查《软件台账一览表》、《软件确认记录》 确认方法正确。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 提供：《计量确认记录》，编号：B752200025，电子天平，确认时间：2022.6.2；编号：048534 密度计，确认时间：2022.6.20， 编号：1601990B 白度测定仪，确认时间：2022.7.20；并贴有确认标识，确认记录：计量器具的计量要求导出：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 查：纸板定量的测定测量过程，对测量要求进行了识别，测量设备经检定合格，验证满足要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程及控制一览表》，其中材料检验、印刷过程检验、成品检验53个测量过程，其中分析检测中心对纸张检验、油墨检验、有机溶剂检验识别测量过程等，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 查测量过程《纸板定量的测定测量过程控制规范》，规范编制，实施满足要求。对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 重点抽查了纸板定量的测定、纸板厚度的测定等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 分析检验中心 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 2021年内审开出的不符合已于12月18日完成整改。 查2022年1月21日，外审未开出不符合项报告。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， - 该企业不是能耗大户，2021年全年能耗：717.891吨标煤 | 生产部 分析检验中心 技术中心 | 否 |